Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Sesión de laboratorio número 1

Registros y memoria principal

## Objetivos

- Entrar en contacto con el simulador Ripes.

- Presentar los aspectos básicos de la arquitectura RISC-V: banco de registros, ALU, memoria principal.

- Repasar las bases de la programación en ensamblador de la arquitectura RISC-V RV32.

- Tomar contacto con la manipulación de registros, pseudoinstrucciones e instrucciones máquina, direcciones de memoria principal y datos enteros en el ensamblador del RISC-V.

- Comprobar el funcionamiento del mecanismo de llamada al sistema mediante la impresión de un número entero.

## Bibliografía

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020.

## Introducción teórica

### El banco de registros de propósito general

El procesador RISC-V tiene otros bancos de registros, pero no vamos a estudiarlos ahora mismo. El banco de enteros, o de registros de propósito general, permite hacer cálculos aritméticos sobre direcciones y sobre datos de tipo entero. Salvo que se indique lo contrario, en las prácticas usaremos RISC-V RV32, es decir, la variante base de 32 bits del juego de instrucciones de RISC-V. Así pues, todos los registros son de 32 bits y las direcciones de memoria también son de 32 bits.

A excepción de x0, todos los registros son idénticos y sirven para las mismas cosas. Por hardware, el registro x0 contiene siempre el valor cero. Sin embargo, para facilitar la compilación habitual de los programas escritos en alto nivel, se ha hecho un reparto convencional de los registros que se detallará en esta serie de prácticas. El uso del convenio se hace más sencillo con la nueva denominación de los registros, reconocida por el ensamblador del simulador Ripes. Los detalles más útiles del convenio de uso de los registros se explicarán a lo largo de las prácticas de la asignatura cuando sea necesario.

| Grupo / Uso | Registros (xN) | Nombre ABI | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Constante | x0 | zero | Siempre vale 0 (reservado por hardware) |
| Control de flujo | x1 | ra | Dirección de retorno |
| Pila | x2 | sp | Puntero de pila |
| Datos globales | x3 | gp | Puntero global |
| Hilo | x4 | tp | Puntero de hilo |
| Temporales (caller-saved) | x5–x7, x28–x31 | t0–t6 | Registros temporales |
| Argumentos / retorno | x10–x17 | a0–a7 | Argumentos y valores de retorno |
| Guardados (callee-saved) | x8–x9, x18–x27 | s0–s11 (s0=fp) | Deben preservarse |

Tabla 1. Convención de uso de los registros. Podemos formar 8 grandes bloques de 8 registros, según se indica en la primera columna de la tabla.

### Instrucciones y pseudoinstrucciones

En cada ciclo de instrucción el procesador ejecuta una instrucción máquina. Muchas instrucciones hacen por sí mismas una operación elemental con utilidad bien definida, expresada en su nemotécnico (una operación aritmética, un acceso de lectura o escritura en la memoria, un salto. Sin embargo, hay casos en que una acción elemental se obtiene haciendo un uso muy particular de una instrucción máquina de propósito muy general, y otros en que la acción necesita dos o tres instrucciones máquina por limitaciones del juego de instrucciones del procesador.

Las pseudoinstrucciones permiten expresar estas acciones elementales en una línea con nemotécnico y operandos que siguen la sintaxis común reconocida por el ensamblador pero que no representan una instrucción nueva. El resultado es mucho más legible y se ajusta mejor al universo mental del programador en ensamblador. Veamos un ejemplo de cada caso:

- La pseudoinstrucción mv rd,rs1 (move) expresa la operación de copia entre registros (rd = rs1). Esta operación se obtiene en RISC-V como un caso particular de una instrucción más general: addi rd,rs1,0. Aunque también se obtendría el mismo resultado usando or rd,rs1,zero, los ensambladores de RISC-V siempre se utilizan la opción basada en addi.

- La pseudoinstrucción li (load immediate) resuelve un problema de programación básico: asignar una constante K a un registro. El programador en ensamblador sólo debe escribir una línea: li rd,K. Dependiendo del valor de K, tendremos los tres casos que muestra la tabla siguiente. Debe entenderse que K puede tener hasta  32 bits, que Kh representa los 20 bits más significativos de K, 00y Kl los 12 bits menos significativos:

| Caso | Ejemplo | Traducción |
| --- | --- | --- |
| Kh=0 | K = 0x00000100 Kl = 0x100 | addi rd,x0,0x100 |
| Kl=0 | K = 0x00040000 Kh = 0x00040 | lui rd,0x40 |
| Kh~=0, kl~=0 | K = 0x00040010 Kl = 0x010 Kh = 0x00040 | lui rd,0x40 addi rd,rd,0x100 |

Tabla 2. Diversas traducciones de li rd,K, donde la constante K de 32 bits se descompone en 
la parte alta Kh de 20 bits y la parte baja Kl de 12 bits.

- La pseudoinstrucción la (load address) también resuelve otro problema de programación básico y, a su vez, importantísimo: copia la dirección de memoria de una etiqueta en un registro. Esta funcionalidad facilita enormemente la programación en ensamblador porque permite al programador olvidarse de las direcciones de memoria exactas donde se ubican las variables y centrarse solamente en el nombre que éstas reciben en el programa. Por ejemplo, si en un programa está la declaración siguiente:

.data

aux:    .word -1

cadena: .asciz “Hola mundo”

y el segmento de datos empieza en la dirección 0x2000B000, la pseudoinstrucción la x0,aux copiará en t0 el valor 0x2000B000, que es la dirección de memoria principal correspondiente a la etiqueta llamada aux, que viene definida como un entero con signo de valor -1 (en hexadecimal, 0xFFFFFFFF). Por otra parte, la pseudoinstrucción la x1,cadena copiará en t1 el valor 0x2000B004, que corresponde a la dirección donde se almacena el código ASCII del carácter “H” de la cadena “Hola mundo”.

En definitiva, si nos fijamos, estamos en un caso similar al de la pseudoinstrucción li, pero en este caso el valor a escribir es un dato de 32 bits que ahora corresponde a una información interpretada como una dirección de memoria. Por consiguiente, la traducción en instrucciones máquina también se hará por medio de lui y addi. Así, la traducción de las dos pseudoinstrucciones la anteriores en instrucciones máquina se puede hacer así:

lui x1, 0x10000       # x0 = 0x10000 << 12 = 0x10000000

lui x2, 0x10000       # x1 = 0x10000000

addi x2, x2, 0x004    # x2 = x2 + 0x4 = 0x10000004

Obsérvese que las pseudoinstrucciones e instrucciones anteriores utilizan los registros x1 y x2. En condiciones normales de trabajo, los programas no pueden usar explícitamente estos registros, pues están reservados por convenio (ver Tabla 1).

Las pseudoinstrucciones li y la utilizan lui, allí donde es posible, direcciones absolutas. En la práctica este no es el caso, por lo que en su lugar se utiliza la instrucción auipc (Add Upper Inmediate to PC), que utiliza un modo de direccionamiento relativo al PC. Esta instrucción asigna al registro de destino el resultado de sumar al PC el contenido de su operando inmediato (de 12 bits) extendido a 20 bits.

En los ensambladores de RISC-V, cuando el operando inmediato ocupa más de 12 bits li y la siempre se traducen en dos instrucciones: lui+addi o (lui+addi), incluso aunque el valor a sumar por addi sea 0. Así, por ejemplo, li t0,0x10000000 se traduce como lui t0,0x10000 + addi t0,t0,0.

### Variables en la memoria principal y directivas relacionadas

El ensamblador del RISC-V ofrece estos recursos para describir las variables estáticas de un programa en la memoria:

- El segmento .data especifica el inicio de un segmento de datos en la memoria.

- El segmento .text especifica el inicio de un segmento de código en la memoria.

- La directiva .space permite reservar memoria del segmento de datos. Esta directiva es útil para declarar variables sin inicializar. En el simulador Ripes su uso no está permitido.

- Las directivas .byte, .half, .word, .ascii y .asciz permiten definir variables e inicializarlas. En el simulador Ripes no se permite el uso de .ascii, pues deriva en una mayor complejidad para el proceso de ensamblado que se desea evitar para una herramienta de carácter docente.

### Instrucciones y pseudoinstrucciones de acceso a la memoria de datos

El juego de instrucciones RV32 (enteros de 32 bits) del RISC-V comprende ocho instrucciones principales para lectura y escritura de datos en la memoria:

| Unidad | Restricciones sobre la dirección | Lectura con extensión de signo | Lectura sin extensión de signo | Escritura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| byte | ninguna | lb | lbu | sb |
| halfword | múltiplo de 2 | lh | lhu | sh |
| word | múltiplo de 4 | lw |  | sw |

Tabla 3. Las instrucciones de lectura y escritura de enteros.

Todas ellas son del formato I (para cargas) o S (para almacenamientos) y en ensamblador se escriben de la forma op rd,D(rs1), donde D es un desplazamiento de 12 bits (con signo) que se suma al contenido del registro base rs1 para formar la dirección de memoria donde se lee o escribe. Esta manera de especificar la dirección permite acceder a memoria con diversas intenciones que referimos a continuación.

El direccionamiento absoluto se realiza a una palabra fija en la memoria de la que se conoce la posición A: En principio podríamos pensar en utilizar la constante A como desplazamiento y el registro zero como base. Sin embargo, esto no es posible pues en general A ocupará más de 12 bits, que es el máximo tamaño permitido para el operando inmediato en RISC-V. Para resolver este problema, podemos usar la pseudoinstrucción la para cargar la dirección de A en un registro y, a continuación, usar la carga respecto al registro con operando inmediato 0. Por ejemplo, para cargar la palabra de 32 bits en la dirección 0x00100000 en t1, usaremos:

la t0,0x00100000 
     lw t1,0(t0)

Direccionamiento indirecto, cuando la posición de la variable está en un registro. Es la visión del programador cuando debe acceder a una dirección calculada por el programa, o para seguir un puntero (hablaremos de eso más abajo) o para recorrer variables estructuradas.

Direccionamiento relativo a registro, cuando un registro contiene una dirección de referencia y el programador piensa en desplazamientos respecto de ella. Este direccionamiento también se  utiliza para acceder a variables estructuradas: el registro contiene la dirección de la variable y el desplazamiento es el correspondiente al campo al que se accede.

## Ejercicios de laboratorio

Entra en la versión Web del simulador Ripes en https://ripes.me o inicia la versión ejecutable del mismo en el ordenador. Haz click sobre la pestaña “Editor” a la izquierda del simulador (flecha roja en la Figura 1). Visualiza el contenido de la memoria mediante la pestaña “Memory” en la parte izquierda a mitad del simulador (flecha azul). Ten en cuenta que la parte inferior del simulador ofrece herramientas para moverte a diferentes posiciones de memoria (segmentos de datos o texto) mediante el menú desplegable “Go to register” (flecha violeta), así como mostrar su contenido en diferentes formatos mediante el menú desplegable “Display type” (flecha verde) bajo la memoria (Hex, binary, signed, etc.). La opción de interpretar el contenido en diferentes formatos también está disponible para el banco de registros, usando el menú desplegable “Display type” bajo el banco de registros (flecha naranja).

Figura 1. Interfaz del simulador.

### Ejercicio 1: variables en registros y pseudoinstrucciones

Queremos calcular el perímetro de un rectángulo en función de sus dos lados de longitudes 25 y 30 con este programa:

.globl __start
         .text

__start: li t0,25
         li t1,30
         add s0,t1,t0
         add s0,s0,s0

Introduce el código anterior en la ventana “Source code” del simulador. Este programa calcula del perímetro mediante la expresión s0 = 2·(t0+t1). Los lados están almacenados en los registros t0 y t1, y el resultado queda en s0. Presta atención a la manera en que el programa ha sido ensamblado en el simulador, esto es, como se ha llevado a cabo la traducción del código que conforma nuestro programa en instrucciones máquina.

- ¿Cuántas instrucciones máquina comprende el programa?

- ¿En qué instrucciones máquina se traducen las pseudoinstrucciones presentes?

- ¿En qué dirección de memoria se encuentra la instrucción add s0,s0,s0?

- ¿Qué instrucción del programa se codifica como 0x00530433?

- Indica en hexadecimal el valor del perímetro calculado por el programa.

- Modifica el programa para que calcule el perímetro de un rectángulo con lados 75369 y 12976, y comprueba el resultado. En este caso, ¿en qué instrucciones máquina se traducen las pseudoinstrucciones presentes? Razona tu respuesta.

### Ejercicio 2: variables en la memoria

A continuación, trabajarás con un programa similar al anterior, con la diferencia de que los lados del rectángulo y el perímetro calculado están ubicados en la memoria principal.

.globl __start
         .data
A:       .word 25
B:       .word 30
P:       .word 0
         .text
__start: la t0,A
         la t1,B
         la t2,P
         lw s0,0(t0)
         lw s1,0(t1)
         add s2,s1,s0
         add s2,s2,s2
         sw s2,0(t2)

En este caso las tres variables del programa han sido representadas por etiquetas (A, B, P). Estas etiquetas se refieren, en realidad, a posiciones de memoria, y pueden ser usadas en el código del programa. En el código anterior, la pseudoinstrucción la (load address) sirve para cargar en un registro la dirección a la que hace referencia una etiqueta; esta dirección suele recibir el nombre de puntero a la etiqueta.

- ¿Cuántos bytes de la memoria principal están ocupados por las variables del programa?

- ¿Cuántas instrucciones de acceso a la memoria contiene el programa?

- ¿En qué dirección se escribe el valor del perímetro?

- Teniendo en cuenta que el simulador Ripes ubica el segmento de datos a partir de la dirección 0x1000000, ¿en cuántas instrucciones debería transformarse la pseudoinstrucción la t0,A? ¿y la instrucción máquina la t1,B?

- ¿Para qué se usa la directiva .word 0? ¿Cómo podríamos conseguir un efecto similar con la directiva .space?

- ¿Qué valor contiene el registro t1 cuando se ejecuta la instrucción lw s1,0(t1)?

### Ejercicio 3: impresión del perímetro

La interacción con el usuario (lectura de datos desde el teclado e impresión de valores en pantalla) se hace utilizando las denominadas llamadas al sistema (system calls). Estas operaciones representan en realidad una interacción con el sistema operativo desde el programa del usuario y se llevan a cabo mediante la combinación de una instrucción máquina ecall y de un conjunto de registros.

En este ejercicio vamos a mostrar el mecanismo para imprimir el valor del perímetro del rectángulo después de haberlo calculado. Ahora no hay que poner demasiada atención en los detalles (eso lo haremos en las sesiones posteriores de laboratorio), solo es importante darse cuenta del mecanismo general de llamada al sistema.

Agrega el código siguiente al final del programa del ejercicio anterior y comprueba que el valor del perímetro se imprime en la consola (pestaña “Console” del simulador):

mv a0,s2   # copia el perímetro en a0
         li a7,1    # código de write integer
         ecall      # llamada al sistema

Este código está formado por tres instrucciones. La primera copia el valor a imprimir en el registro a0. La segunda pone un 1 en el registro a7; este valor indicará que, de entre todas las llamadas al sistema posibles, lo que pedimos al sistema operativo es que imprima un valor entero (esto quiere decir que el sistema operativo interpretará el valor contenido en a0 como un entero con signo codificado en complemento a dos). Finalmente, la tercera instrucción es la que lleva a cabo la petición al sistema operativo y desencadena todas las operaciones adecuadas para que el usuario encuentre en la pantalla el valor que quiere.

En definitiva, una llamada al sistema suele combinar tres elementos: un conjunto de parámetros de entrada que se especifican en a0-a6, un código o número que identifica el tipo de llamada al sistema y que se escribe en a7 (imprimir un entero, detener la ejecución del programa, leer una cadena de caracteres, leer un float, etc.) y, finalmente, la instrucción ecall que desencadena la llamada al sistema.

- ¿Cuál es la codificación de la instrucción máquina ecall?

- ¿En qué instrucción máquina se ha traducido la pseudoinstrucción mv a0,s2?

- Substituye ahora la instrucción sw s2,0(t2) por sw s2,2(t2). ¿Dónde queda ahora almacenado el resultado? Razona tu respuesta. Nota: RISC-V fuerza el alineamiento de datos en memoria según su tamaño. El simulador Ripes, al tener un carácter docente, no lo hace y de ahí el resultado que podemos observar.

### Ejercicio 4: cuestiones a resolver

Algunas de estas cuestiones se pueden resolver con la ayuda del simulador.

- ¿Cuál de estas instrucciones es una traducción incorrecta de la pseudoinstrucción de movimiento de datos mv t0,t1 (copia el contenido de t1 en t0)?

- add t0,t1,zero

- addi t0,t1,0

- sub t0,t1,zero

- and t0,t1,zero

- or t0,t1,zero

- andi t0,t1,0xFFF

- ¿Cuáles de las siguientes instrucciones son buenas traducciones de la pseudoinstrucción li t0,100  (almacena el valor decimal 100 en t1)?

- ori t0,zero,0x64

- andi t0,zero,0x64

- addi t0,zero,0x64

- ori t0,zero,100

- xori t0,zero,100

- andi t0,zero,100

- addi t0,zero,100

- addi t0,0x64,zero

- El código siguiente produce un error durante su ejecución en RISC-V (pero no en Ripes). ¿Dónde y por qué se produce?

li t0,0x10003000
         lw t1,2(t0)

- Aunque la letra ele ("l") de las instrucciones lui y lw (y también lh y lb) significa load en inglés, ¿qué diferencia fundamental hay entre estas dos instrucciones?

- Supón que tenemos una variable N declarada de la siguiente manera:

.data 0x10000000
N:       .space 4

Indica la instrucción o instrucciones máquina adecuadas para asignarle los siguientes valores:

- N = 0

- N = -1

- N = 0x100000

- N = 0x100040

- N = 200000 (en decimal)

- Como traducirías la pseudoinstrucción li t0,-1 a instrucciones máquina?

- Supón que el segmento de datos de un programa en ensamblador RISC-V contiene la siguiente descripción:

.data 0x10000000
X:       .space 4

En cada uno de los siguientes casos, indica qué valor escriben las instrucciones sobre la posición de memoria X:

la t0,X
sw zero,0(t0)

la t0,X
sh zero,0(t0)

sh zero,2(t0)

la t0,X
sb zero,0(t0)

sb zero,1(t0)

sb zero,2(t0)

sb zero,3(t0)

la t0,X

lui t1,0x00010

sw t1,0(t0)

la t0,X
lui t1,0xFFFFF
ori t1,t1,0xFFF
sw t1,0(t0)

lui t0,0x10000
andi t1,t1,0x000
sw t1,0(t0)

la t0,X

lw t1,0(t0)

sw t1,0(t0)

li t0,0x10000000

li t1,0xFFFFFFFF

sw t1,0(t0)