Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Sesión de laboratorio número 2

Llamadas al sistema

## Objetivos

- Consolidar los conocimientos sobre la codificación ASCII

- Hacer inventario de instrucciones de bifurcación del RISC-V.

- Utilizar las instrucciones de bifurcación para implementar bucles y condicionales en ensamblador

- Entender los tres materiales con que se hace un programa en ensamblador (instrucciones, datos y llamadas al sistema).

- Conocer y hacer uso de las llamadas al sistema por medio de la instrucción máquina ecall.

## Bibliografía

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organization and Design RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020.

## Introducción teórica

### El código ASCII

El estándar Unicode actual, capaz de codificar textos de multitud de lenguas desde 1991, tiene un precedente en el estándar americano ASCII (American Standard Code for Information Interchange) definido en 1963. El estándar ASCII evolucionó posteriormente para ajustarse mejor a las necesidades de almacenamiento y comunicaciones digitales cambiantes.

Entre las características de las primeras versiones de ASCII conviene destacar:

- Codificaba los caracteres en 7 bits, para poder añadir un bit adicional de paridad que completara los 8 bits que se almacenaban o se transmitían.

- De los 128 códigos posibles, reservaba los 32 primeros (del 0 al 31) y el último (127) para control, sin representar ningún carácter gráfico.

- Los 95 códigos restantes representaban letras, números y signos de puntuación, propios del alfabeto anglosajón. No consideraba, por tanto, la Ç, la Ñ ni las vocales acentuadas.

- Siguiendo el orden alfabético, las letras mayúsculas tienen códigos consecutivos. Igualmente pasa con las minúsculas. Así, ascii(‘B’) = ascii(‘A’) + 1; ascii(‘d’) = ascii(‘a’) + 3

- Los dígitos ‘0’ al ‘9’ también tienen códigos consecutivos. Por lo tanto, ascii(‘7’) = ascii(‘0’) + 7.

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0_ | NUL 00 0 | SOH 01 1 | STX 02 2 | ETX 03 3 | EOT 04 4 | ENQ 05 5 | ACK 06 6 | BEL 07 7 | BS 08 8 | HT 09 9 | LF 0A 10 | VT 0B 11 | FF 0C 12 | CR 0D 13 | SO 0E 14 | SI 0F 15 |
| 1_ | DLE 10 16 | DC1 11 17 | DC2 12 18 | DC3 13 19 | DC4 14 20 | NAK 15 21 | SYN 16 22 | ETB 17 23 | CAN 18 24 | EM 19 25 | SUB 1A 26 | ESC 1B 27 | FS 1C 28 | GS 1D 29 | RS 1E 30 | US 1F 31 |
| 2_ | (SP) 20 32 | ! 21 33 | " 22 34 | # 23 35 | $ 24 36 | % 25 37 | & 26 38 | ' 27 39 | ( 28 40 | ) 29 41 | * 2A 42 | + 2B 43 | , 2C 44 | - 2D 45 | . 2E 46 | / 2F 47 |
| 3_ | 0 30 48 | 1 31 49 | 2 32 50 | 3 33 51 | 4 34 52 | 5 35 53 | 6 36 54 | 7 37 55 | 8 38 56 | 9 39 57 | : 3A 58 | ; 3B 59 | < 3C 60 | = 3D 61 | > 3E 62 | ? 3F 63 |
| 4_ | @ 40 64 | A 41 65 | B 42 66 | C 43 67 | D 44 68 | E 45 69 | F 46 70 | G 47 71 | H 48 72 | I 49 73 | J 4A 74 | K 4B 75 | L 4C 76 | M 4D 77 | N 4E 78 | O 4F 79 |
| 5_ | P 50 80 | Q 51 81 | R 52 82 | S 53 83 | T 54 84 | U 55 85 | V 56 86 | W 57 87 | X 58 88 | Y 59 89 | Z 5A 90 | [ 5B 91 | \ 5C 92 | ] 5D 93 | ^ 5E 94 | _ 5F 95 |
| 6_ | ` 60 96 | a 61 97 | b 62 98 | c 63 99 | d 64 100 | e 65 101 | f 66 102 | g 67 103 | h 68 104 | i 69 105 | j 6A 106 | k 6B 107 | l 6C 108 | m 6D 109 | n 6E 110 | o 6F 111 |
| 7_ | p 70 112 | q 71 113 | r 72 114 | s 73 115 | t 74 116 | u 75 117 | v 76 118 | w 77 119 | x 78 120 | y 79 121 | z 7A 122 | { 7B 123 | ¦ 7C 124 | } 7D 125 | ~ 7E 126 | DEL 7F 127 |

Tabla 1. Código ASCII de 7 bits. Las 33 celdas sombreadas corresponden a caracteres de control no imprimibles. (SP) denota el espacio entre palabras.

Posteriormente, ASCII se extendió a 8 bits y se estandarizó como ISO/IEC_8859. Los 128 nuevos códigos incluyen 32 caracteres de control; los 96 restantes representan letras y signos de puntuación. El nuevo estándar definió diferentes partes o variantes regionales, y por eso en Europa Occidental se utiliza la parte IEC_8859-1, también llamada latin1. Vea en el apéndice la codificación completa de esta parte. Actualmente está integrada en el estándar Unicode.

### Las llamadas al sistema en Ripes

Los computadores disponen de un sistema operativo que ofrece un catálogo de system calls o system functions. Con ellas, los procesos pueden acceder de manera segura y eficiente a los recursos compartidos del computador: el procesador, la memoria principal y los periféricos. En el bloque de la asignatura referente a la entrada/salida, estudiaremos algunos detalles de implementación.

El simulador dispone de dos periféricos de texto: el teclado y la consola. Ambos utilizan el estándar ISO/IEC 8859-1 para codificar los caracteres. El teclado, además de los códigos alfanuméricos, genera códigos de control combinando la tecla ctrl con las teclas alfabéticas. El simulador interpreta directamente las teclas de cursor y el ctrl-C y por eso los programas simulados no pueden leerlas.

|  | Figura 1. PCSpim modela un computador con un teclado que produce códigos ASCII de 8 bits y una consola que los consume. |
| --- | --- |

En un Ripes, las funciones de sistema se invocan mediante la instrucción ecall. Cada función se distingue por un índice único que la identifica, acepta una serie de argumentos (dependiendo del índice) y devuelve un posible resultado.

Solución al problema de la falta de llamadas al sistema para leer desde consola:

Lectura de un carácter mediante la función getChar (ejemplo de Ripes):

# This program will continuously read from STDIN and print

# the first character from the read buffer.

.data

prompt1: .string "\nEnter character "

prompt2: .string "\nCharacter was "

buffer: .zero 255

.text

readLoop:

li a7 4

la a0 prompt1

ecall

call getChar

mv t0 a0

li a7 4

la a0 prompt2

ecall

mv a0 t0

li a7 11

ecall

j readLoop

getChar:

# Use syscall "read" on file descriptor 0 (stdin)

li a7 63

li a0 0

la a1 buffer

li a2 255

ecall

# Read the first word of the buffer

lw a0 0 a1

# Mask the first char and return it

andi a0 a0 255

ret

Lectura de un entero (sin signo) mediante la función getInt:

# This program will continuously read from STDIN and print

# the first character from the read buffer.

.data

prompt1: .string "\nEnter character "

prompt2: .string "\nCharacter was "

buffer: .zero 255

.text

readLoop:

li a7 4

la a0 prompt1

ecall

call getInt

mv t0 a0

li a7 4

la a0 prompt2

ecall

mv a0 t0

li a7 11

ecall

j readLoop

getInt:

# Read a string from stdin

li a7, 63 # syscall read

li a0, 0 # stdin

la a1, buffer # buffer

li a2, 255 # max bytes

ecall

# Convert ASCII digits to integer

li t0, 0 # t0 = result

li t1, 0 # index

convertLoop:

lb t2, 0(a1) # load byte

li t3, 10

beq t2, t3, done # newline ASCII = 10

beq t2, x0, done # null terminator

li t3, 48 # ASCII '0'

sub t2, t2, t3 # convert ASCII to number

blt t2,x0, done # stop if non-digit

li t3, 9

bgt t2,t3, done # stop if non-digit

li t3, 10

mul t0, t0, t3 # shift decimal left

add t0, t0, t2 # add digit

addi a1, a1, 1 # move to next char

j convertLoop

done:

mv a0, t0 # return integer in a0

ret

El catálogo de funciones del sistema simulado en Ripes se encuentra en el apéndice de este enunciado. En esta práctica debemos trabajar sólo con las cinco funciones referidas en la tabla siguiente. El índice que las identifica se coloca en el registro a7, algunas llamadas toman el parámetro contenido en el registro a0 y las llamadas que devuelven un resultado lo hacen en a0:

| Nombre | a7 | Descripción | Argumentos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| print_int | 1 | Imprime el valor de un entero | a0 = entero a imprimir | — |
| read_int | 5 | Lee el valor de un entero | — | a0 = entero leído |
| exit | 10 | Acaba el proceso | — | — |
| print_char | 11 | Imprime un carácter | a0 = carácter a imprimir | — |
| read_char | 12 | Lee un carácter | — | a0 = carácter leído |

Tabla 2. Funciones del sistema que deben utilizarse en esta práctica.

A continuación, se ilustra con un ejemplo el mecanismo de llamada. El código lee un número entero desde el teclado y lo copia en la dirección de memoria etiquetada con el nombre valor:

li a7,5	# Índice de la llamada read_int
ecall	# Llamada al sistema read_int

la t0,valor        # Inicializa t0 con la dirección de memoria a escribir
sw a0,0(t0)	# Copia el número entero en memoria

#### Algunos aspectos de las funciones de entrada/salida

Las funciones print_char y read_char no realizan ningún cambio de formato. Esto es, print_char imprime en la consola el código que recibe en $a0 y read_char devuelve en $v0 el código generado por el teclado. En cambio, print_int transforma el entero que recibe en $a0 en la cadena correspondiente de caracteres (codificados en ASCII) legible por los humanos. Igualmente, read_int procesa una cadena de caracteres tecleada por un humano y calcula el valor entero que devuelve en $v0.

Otro detalle es el eco. La función read_int, además de leer del teclado, escribe en la consola los caracteres leídos, creando la ilusión de que el usuario escribe en la pantalla. La función read_char, en PCSpim-ES, no genera ningún eco.

### Control de flujo de ejecución en ensamblador del RISC-V

Las instrucciones de salto, junto a ciertas instrucciones aritméticas, permiten construir las estructuras condicionales e iterativas.

A bajo nivel, podemos distinguir entre:

- Saltos incondicionales del tipo seguir en la dirección, donde dirección señala la instrucción que se ejecutará a continuación: El RISC-V dispone de la pseudoinstrucción j eti, que se traduce en la instrucción jal x0,eti.

- Saltos condicionales, también llamados bifurcaciones, del tipo si (condición) seguir en la dirección donde dirección señala la instrucción que se ejecutará en el caso de que la condición se cumpla. En el juego del MIPS, tenemos seis condiciones de salto; nótese que se pueden hacer tres parejas de condiciones contrarias (= y ≠, > y ≤, < y ≥).

El juego de instrucciones sólo permite las comparaciones = y ≠ entre dos registros y las comparaciones >, ≤, < y ≥ entre un registro y el cero:

| beq rs1,rs2,A | blt rs1,rs2,A | bltu rs1,rs2,A |
| --- | --- | --- |
| rs = rt | rs1 < rs2 | rs1 < rs2 |
| bne rs1,rt1,A | bge rs1,rs2,A | bgeu rs1,rs2,A |
| rs1 ≠ rs2 | rs1 ≥ rs2 | rs1 ≥ rs2 |

Tabla 3. Instrucciones de bifurcación del RISC-V. bltu y bgeu son las versiones de blt y bge para números sin signo.

Además, estas otras seis pseudoinstrucciones:

| beqz rs1,A | bgtz rs1,A | bltz rs1,A |
| --- | --- | --- |
| rs1 = 0 | rs1 > 0 | rs1 < 0 |
| bnez rs1,A | blez rs1,A | bgez rs1,A |
| rs1 ≠ 0 | rs1 ≤ 0 | rs1 ≥ 0 |

Tabla 4. Pseudoinstrucciones de bifurcación del RISC-V.

Este surtido de condiciones puede ampliarse con ayuda de la instrucción aritmética slt (set on less than) y las instrucciones relacionadas que se estudiarán en el tema de aritmética de enteros. La siguiente tabla muestra la traducción de un par de pseudoinstrucciones de salto condicional en instrucciones máquina:

| Pseudoinstrucción | Instrucciones máquina |
| --- | --- |
| beqz rs1,A | beq rs1,x0,A |
| blez rs1,A | bge x0,rs,A |

Tabla 5. Traducción de las pseudoinstrucciones beqz y blez en instrucciones del RISC-V.

Con estas instrucciones pueden construirse estructuras condicionales e iterativas equivalentes a las escritas en alto nivel. Por ejemplo, si hay un bloque de instrucciones A1, A2… que sólo han de ejecutarse si el contenido de un registro t0 es negativo, se puede utilizar una bifurcación que salte si se da la condición contraria (t0 ≥ 0):

bgez t0,L
	A1
	A2
	…
L:

Para iterar n veces un bloque de instrucciones A1, A2…, se puede utilizar un registro t0 y escribir:

li t0,n
loop:	A1
	A2
	…
	addi t0,t0,-1
	bgtz t0,loop

En el anexo puede consultarse un cuadro con la traducción de diversas estructuras de control de flujo.

## Ejercicios de laboratorio

### Ejercicio 1: El bucle infinito

Observa el código contenido en el fichero forever.s (figura 3). Nota que sólo especifica el segmento de instrucciones (.text). Antes de simularlo, prueba a entenderlo. El programa se limita a leer enteros de la consola y sumarlos.

- Busca en el código las cuatro llamadas al sistema utilizadas en el programa y consulta en la tabla qué hacen y cómo se utilizan. Nota (1) el uso de $v0 para seleccionar la función en todos los casos; (2) el uso de $v0 para recoger el valor leído por read_int; y (3) el uso de $a0 para el argumento de print_int() y print_char().

- Observa que hay un bucle. ¿Cuál es la primera instrucción del bucle? ¿Y la última?

| .globl __start .text 0x00400000 __start: li $s0, 0 loop: li $v0,5 syscall addu $s0,$s0,$v0 li $v0,1 move $a0,$s0 syscall li $v0,11 li $a0,10 syscall b loop li $v0,10 syscall | $s0 = 0; do { $v0 = read_int(); $s0 = $s0 + $v0; print_int($s0); print_char(‘\n’); } forever; exit(); Figura 3. Código fuente y pseudocódigo de forever.s, el primer ejercicio de la práctica. Observa que el bucle es infinito y que el flujo de ejecución nunca llega a las dos últimas instrucciones (li, syscall). |
| --- | --- |

- ¿Qué hace cada iteración del bucle? ¿Podrías explicar cada instrucción y cada pseudoinstrucción que lo compone?

Carga ahora el programa en el simulador.

- ¿Cómo se ha traducido la línea b loop?

- ¿Sabes ejecutar el programa completo? Hazlo (orden Go, tecla F5). Mientras se ejecuta, mantén activa la ventana Console. Ten en cuenta que el programa espera entrada de números por el teclado sin escribir en la consola ningún texto que lo indique. Teclea valores numéricos con signo.

Técnica experimental: el ctrl-C. Cuando la ventana de la consola está activa, ctrl-C detiene el programa en el punto en que se encuentra, igual que en la consola de Unix. Tiene el mismo efecto que Simulator>Break.

- Detén la ejecución del código. Verás un mensaje que dice “Execution paused by the user at <dirección> Continue execution?”; anota la dirección y selecciona el botón No. Observa ahora la ventana principal del simulador (Figura 4) y busca en ella la solución a las siguientes cuestiones:

  - ¿Cuál es la última instrucción que se ha ejecutado? Recuerda la dirección anotada y busca la instrucción en la ventana de instrucciones.

  - ¿Cuál será la instrucción que se iba a ejecutar en ese momento? Consulta el valor del PC actual (en la ventana del procesador) y busca la instrucción correspondiente.

  - ¿Qué contienen los registros $a0, $v0 y $s0? Busca el valor en la ventana del procesador. ¿Sabes cambiar la base de numeración de decimal a hexadecimal? (cuadro de configuración Simulator>Settings>Display).

|  | Figura 4. La interfaz del simulador muestra cuatro secciones. De arriba abajo: (1) el estado del procesador, con el contenido de sus registros más significativos, (2) la memoria de instrucciones, (3) la memoria de datos y (4) los avisos del simulador. |
| --- | --- |

- Prueba a proseguir la ejecución. Notarás que a la orden Go (tecla F5), el simulador propone como Starting Address la dirección de la próxima instrucción a ejecutar; es decir, el valor actual del PC.

- Cuando tengas claro el funcionamiento del código, pasa al ejercicio siguiente.

### Ejercicio 2: Limitando el bucle

En este ejercicio has de conseguir que el bucle se detenga cuando el usuario teclee un cero. La detención se consigue añadiendo al bucle un salto condicional a las instrucciones que implementan la llamada exit(). Parte del código de forever y guarda el código modificado en el archivo “break.s”:

| $s0 = 0; do { $v0 = read_int(); if ($v0=0) break; $s0 = $s0 + $v0; print_int($s0); print_char(‘\n’); } forever; exit(); | Figura 5. Pseudocódigo de break.s (ejercicio 2), resultante de añadir la línea marcada con al pseudocódigo de forever.s (ejercicio 1). |
| --- | --- |

- Has de añadir una etiqueta al final del bucle y saltar a ella si $v0 = 0. Escoge un nombre apropiado para la etiqueta (fin, salida, etc). ¿Tiene claro dónde colocarla?

- Añade la instrucción de salto. ¿Tienes claro cuál?

- Comprueba con el simulador que el código es correcto y que el programa se detiene al teclear un 0.

- Cuando acaba la ejecución, ¿qué valen los registros $v0 y $s0? ¿Y el PC?

### Ejercicio 3: El bucle y el contador

Has de mejorar la comunicación de break.s con el usuario. Tienes que contar el número de sumandos conforme avanza e imprimir la suma y el número de sumandos al final. Se trata de conseguir el siguiente diálogo por pantalla

| $s0 = 0; $s1 = 0 do { print_int($s1+1); print_char(‘>’); $v0 = read_int(); if ($v0=0) break; $s0 = $s0 + $v0; $s1 = $s1 + 1; } forever; print_char(‘=’); print_int($s0); print_char(‘\n’); print_char(‘n’); print_char(‘=’); print_int($s1); exit(); | 1>89 2>-230 3>67 4>0 =-74 n=3 Figura 6. Pseudocódigo y ejemplo de ejecución de counter.s. El programa lee enteros hasta que se teclea un 0 y mantiene en $s1 la cuenta de sumandos leídos. Hasta el final no muestra la suma acumulada. |
| --- | --- |

- Parte del código de break.s, modifíquelo y guarda el nuevo código en counter.s.

- Añade las instrucciones que inicializan, incrementan e imprimen el valor de $s1.

- Saca fuera del bucle las instrucciones que imprimen el valor de $s0 y completa el código final.

- Prueba el código resultante.

### Ejercicio 4. Códigos ASCII en la consola

Considera el bucle que en alto nivel se expresa como

for ($s0=32; $s0<127; $s0=$s0+1) {…}

En ensamblador y pseudocódigo se puede expresar así:

| li $s0,32 li $s1,127 loop: ....... addi $s0,$s0,1 blt $s0,$s1,loop | $s0=32; do { … … $s0 = $s0+1; } while ($s0<127); | Figura 7. El bucle for del ejercicio 4 utiliza un contador ($s0) que se incrementa al final de cada iteración y un registro para el valor límite ($s1=127). En este caso, la guarda es simple y se traduce en una única instrucción de salto condicional. |
| --- | --- | --- |

El código ascii-console.s imprime los caracteres gráficos del código ASCII clásico de 7 bits. En el bucle se omiten los códigos del 0 al 31 (sección C0 del estándar), el código 127 (DEL) y los caracteres extendidos del 128 al 255.

| li $s0,32 li $s1,127 loop: li $v0,1 move $a0,$s0 syscall li $v0,11 li $a0,9 syscall li $v0,11 move $a0,$s0 syscall li $v0,11 li $a0,10 syscall addi $s0,$s0,1 blt $s0,$s1,loop li $v0,10 syscall | for ($s0=32; $s0<127; $s0=$s0+1){ print_int($s0); print_char(‘\t’); // Tabulador print_char($s0); print_char(‘\n’); // Salto de línea } exit(); |
| --- | --- |

Figura 8. Código, pseudocódigo y salida por pantalla de ascii-console.s

- Abre el archivo ascii-console.s con un editor de textos y observa la estructura for que contiene. Comprueba el funcionamiento del programa con el simulador.

- Observa el uso de los caracteres de control ‘\t’ (código 9) y ‘\n’ (código 10).

- ¿Cuál es el conjunto de caracteres representables por la consola? Cambia los límites del bucle para probar los códigos del 0 al 255. Ejecuta el código y observa el resultado. Cuando la consola no puede imprimir un carácter, muestra .

- También por probar, modifica ascii-console.s para que liste los caracteres en orden decreciente, del 126 al 32. Compruebe el código con el simulador.

- Modifica el código de ascii-console.s (y guárdalo como ascii-console-tab.s) para que tabule los códigos del 32 al 126 en la consola de la siguiente manera:

|  | $s2=4; for ($s0=32; $s0<127; $s0=$s0+1){ $s2 = $s2–1; print_int($s0); print_char(‘\t’); print_char($s0); if ($s2==0) $s2 = 4; print_char(‘\n’); else print_char(‘\t’); } exit(); |
| --- | --- |

Figura 9. Salida y pseudocódigo de ascii-console.s

- Comprueba el código ascii-console-tab.s.

## Cuestiones diversas

Se trata de cuestiones de lápiz y papel, pero en algunos casos puede comprobarlas con el simulador.

- ¿Cuál será la salida del código siguiente (ascii-for.s)?

li $s0,'a'
        li $s1,10
loop:
        li $v0,11
        move $a0,$s0
        syscall

        addi $s0,$s0,1
        addi $s1,$s1,-1
        bgtz $s1,loop

¿Y si cambiara la línea li $v0,11 por li $v0,1?

¿Y si cambiara la línea addi $s0,$s0,1 por addi $s0,$s0,-1?

¿Y si cambiara la línea addi $s1,$s1,-1 por addi $s1,$s1,-2?

- En el texto siguiente (echo.s), sustituye cada bif por una instrucción de bifurcación para que el código lea reiteradamente del teclado, haga eco de los caracteres leídos si son cifras y acabe cuando se pulsa la letra ‘f’

__start:
      li $s0,'0'
      li $s1,'9'
      li $s2,'f'
loop:
      li $v0,12
      syscall
      bif $v0,$s2,exit
      bif $v0,$s0,loop
      bif $v0,$s1,loop
      move $a0,$v0
      li $v0,11
      syscall
      b loop
exit:
      li $v0,10
      syscall

- Si se precisara una pseudoinstrucción ca2 rt,rs que hiciera la operación rt = complemento_a_2(rs), ¿cómo se traduciría? ¿Hay alguna pseudoinstrucción estándar del MIPS equivalente a ca2?

- Con ayuda del simulador, prueba a cargar código donde aparezca la pseudoinstrucción li $1,20 o li $at,20. ¿Qué dice el simulador?

- ¿Puede explicar la diferencia entre las llamadas print_char(100) y print_integer(100)?

- ¿Y la diferencia entre print_char(‘A’) y print_integer(‘A’)?

- En la Tabla 5 tiene la traducción de dos de las seis pseudoinstrucciones de Tabla 4. ¿Cuál es la traducción de las cuatro que faltan?

# Anexo

## Ejemplos de control de flujo

En la tabla siguiente,

- El símbolo bif (cond) denota una bifurcación que salta si la condición cond se cumpe. Los símbolos cond, cond1, etc., hacen referencia a las seis condiciones simples (= y ≠, > y ≤, < y ≥) que relacionan dos valores. El asterisco indica condición contraria; por ejemplo, si cond = “>” tenemos cond* = “≤”.

- En la columna de alto nivel, los símbolos A, B, etc. indican sentencias simples o compuestas; en la columna de bajo nivel, los símbolos A, B, etc. representan los bloques de instrucciones equivalentes en ensamblador.

### Condicionales.

| Alto nivel | Ensamblador |
| --- | --- |
| if (cond1) A; else if (cond2) B; else C; D; | if: bif (cond1*) elseif A j endif elseif: bif (cond2*) else B j endif else: C endif: D if: bif (cond1) then bif (cond2) elseif j else then: A j endif elseif: B j endif else: C endif: D |
| if (cond1 && cond2) A; B; | if: bif (cond1*) endif bif (cond2*) endif A endif: B |
| if (cond1¦¦cond2) A; B; | if: bif (cond1) then bif (cond2*) endif then: A endif: B if: bif (cond1*) endif bif (cond2*) endif A endif: B |

### Selectores

| Alto nivel | Ensamblador |
| --- | --- |
| switch (exp){ case X : A; break; case Y : case Z : B; break; default: C; } D; | bif (exp != X) caseY caseX: A j endSwitch caseY: bif (exp != Y) default caseZ: bif (exp != Z) default B j endSwitch default: C endSwitch: D bif (exp == X) caseX bif (exp == Y) caseY bif (exp == Z) caseZ j default caseX: A j endSwitch caseY: caseZ: B j endSwitch default: C endSwitch: D |

### Iteraciones

| Alto nivel | Ensamblador |
| --- | --- |
| while (cond) A; B; | while: bif (cond*) endwhile A j while endwhile B |
| do A; while (cond) B; | do: A bif (cond) do B |
| do A; if(cond1) continue; B; if(cond2) break; C; while (cond3) D; | do: A bif (cond1) while B bif (cond2) enddo C while: bif (cond3) do enddo: D |
| iterar n veces /* n>0 */ A; B; | li $r,n loop: A addi $r,$r,-1 bgtz $r,loop B |

## Llamadas al sistema del PCSpim

| $v0 | Nombre | Descripción | Argumentos | Resultado | Equivalente Java | Equivalente C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | print_integer | Imprime (*) el valor de un entero | $a0 = entero a imprimir | — | System.out.print (int $a0) | printf("%d",$a0) |
| 2 | print_float | Imprime (*) el valor de un float | $f12 = float a imprimir | — | System.out.print (float $f0) | printf("%f",$f0) |
| 3 | print_double | Imprime (*) el valor de un double | $f12 = double a imprimir | — | System.out.print (double $f0) | printf("%Lf",$f0) |
| 4 | print_string | Imprime una cadena de caracteres acabada en nul ('\0') | $a0 = puntero a la cadena | — | System.out.print (int $a0) | printf("%s",$a0) |
| 5 | read_integer | Lee (*) el valor de un entero | — | $v0 = entero leído |  |  |
| 6 | read_float | Lee (*) el valor de un float | — | $f0 = float leído |  |  |
| 7 | read_double | Lee (*) el valor de un double | — | $f0 = double leído |  |  |
| 8 | read_string | Lee una cadena de caracteres (de longitud limitada) hasta encontrar un '\n' y la deja en el buffer acabada en nul ('\0') | $a0 = puntero al buffer de entrada $a1 = número máximo de caracteres de la cadena |  |  |  |
| 9 | sbrk | Reservar un bloque de memoria del heap | $a0 = longitud del bloque en bytes | $v0 = dirección base del bloque de memoria |  | malloc(integer n); |
| 10 | exit | Fin de proceso | — | — |  | exit(0); |
| 11 | print_character | Imprime un carácter | $a0 = carácter a imprimir |  |  | putc(char c); |
| 12 | read_character | Lee (**) un carácter |  | $v0 = carácter leído |  | getc(); |

NOTAS

(*) El asterisco en Imprime* y Lee* indica que, además de la operación de entrada/salida, hay un cambio de representación de binario a alfanumérico o de alfanumérico a binario.

(**) En PCSpim-ES, la función 12 lee un carácter del teclado sin producir un eco en la consola. En otras versiones del simulador sí escribe el eco

## Codificación ASCII (ISO/IEC 8859-1)

Esta es la codificación utilizada por la consola y el teclado del simulador.

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0_ | NUL 00 0 | SOH 01 1 | STX 02 2 | ETX 03 3 | EOT 04 4 | ENQ 05 5 | ACK 06 6 | BEL 07 7 | BS 08 8 | HT 09 9 | LF 0A 10 | VT 0B 11 | FF 0C 12 | CR 0D 13 | SO 0E 14 | SI 0F 15 |
| 1_ | DLE 10 16 | DC1 11 17 | DC2 12 18 | DC3 13 19 | DC4 14 20 | NAK 15 21 | SYN 16 22 | ETB 17 23 | CAN 18 24 | EM 19 25 | SUB 1A 26 | ESC 1B 27 | FS 1C 28 | GS 1D 29 | RS 1E 30 | US 1F 31 |
| 2_ | (SP) 20 32 | ! 21 33 | " 22 34 | # 23 35 | $ 24 36 | % 25 37 | & 26 38 | ' 27 39 | ( 28 40 | ) 29 41 | * 2A 42 | + 2B 43 | , 2C 44 | - 2D 45 | . 2E 46 | / 2F 47 |
| 3_ | 0 30 48 | 1 31 49 | 2 32 50 | 3 33 51 | 4 34 52 | 5 35 53 | 6 36 54 | 7 37 55 | 8 38 56 | 9 39 57 | : 3A 58 | ; 3B 59 | < 3C 60 | = 3D 61 | > 3E 62 | ? 3F 63 |
| 4_ | @ 40 64 | A 41 65 | B 42 66 | C 43 67 | D 44 68 | E 45 69 | F 46 70 | G 47 71 | H 48 72 | I 49 73 | J 4A 74 | K 4B 75 | L 4C 76 | M 4D 77 | N 4E 78 | O 4F 79 |
| 5_ | P 50 80 | Q 51 81 | R 52 82 | S 53 83 | T 54 84 | U 55 85 | V 56 86 | W 57 87 | X 58 88 | Y 59 89 | Z 5A 90 | [ 5B 91 | \ 5C 92 | ] 5D 93 | ^ 5E 94 | _ 5F 95 |
| 6_ | ` 60 96 | a 61 97 | b 62 98 | c 63 99 | d 64 100 | e 65 101 | f 66 102 | g 67 103 | h 68 104 | i 69 105 | j 6A 106 | k 6B 107 | l 6C 108 | m 6D 109 | n 6E 110 | o 6F 111 |
| 7_ | p 70 112 | q 71 113 | r 72 114 | s 73 115 | t 74 116 | u 75 117 | v 76 118 | w 77 119 | x 78 120 | y 79 121 | z 7A 122 | { 7B 123 | ¦ 7C 124 | } 7D 125 | ~ 7E 126 | DEL 7F 127 |
| 8_ | PAD 80 128 | HOP 81 129 | BPH 82 130 | NBH 83 131 | IND 84 132 | NEL 85 133 | SSA 86 134 | ESA 87 135 | HTS 88 136 | HTJ 89 137 | VTS 8A 138 | PLD 8B 139 | PLU 8C 140 | RI 8D 141 | SS2 8E 142 | SS3 8F 143 |
| 9_ | DCS 90 144 | PU1 91 145 | PU2 92 146 | STS 93 147 | CCH 94 148 | MW 95 149 | SPA 96 150 | EPA 97 151 | SOS 98 152 | SGCI 99 153 | SCI 9A 154 | CSI 9B 155 | ST 9C 156 | OSC 9D 157 | PM 9E 158 | APC 9F 159 |
| A_ | (NBSP) A0 160 | ¡ A1 161 | ¢ A2 162 | £ A3 163 | ¤ A4 164 | ¥ A5 165 | ¦ A6 166 | § A7 167 | ¨ A8 168 | © A9 169 | ª AA 170 | « AB 171 | ¬ AC 172 | (SHY) AD 173 | ® AE 174 | ¯ AF 175 |
| B_ | ° B0 176 | ± B1 177 | ² B2 178 | ³ B3 179 | ´ B4 180 | µ B5 181 | ¶ B6 182 | · B7 183 | ¸ B8 184 | ¹ B9 185 | º BA 186 | » BB 187 | ¼ BC 188 | ½ BD 189 | ¾ BE 190 | ¿ BF 191 |
| C_ | À C0 192 | Á C1 193 | Â C2 194 | Ã C3 195 | Ä C4 196 | Å C5 197 | Æ C6 198 | Ç C7 199 | È C8 200 | É C9 201 | Ê CA 202 | Ë CB 203 | Ì CC 204 | Í CD 255 | Î CE 206 | Ï CF 207 |
| D_ | Ð D0 208 | Ñ D1 209 | Ò D2 210 | Ó D3 211 | Ô D4 212 | Õ D5 213 | Ö D6 214 | × D7 215 | Ø D8 216 | Ù D9 217 | Ú DA 218 | Û DB 219 | Ü DC 220 | Ý DD 221 | Þ DE 222 | ß DF 223 |
| E_ | à E0 224 | á E1 225 | â E2 226 | ã E3 227 | ä E4 228 | å E5 229 | æ E6 230 | ç E7 231 | è E8 232 | é E9 233 | ê EA 234 | ë EB 235 | ì EC 236 | í ED 237 | î EE 238 | ï EF 239 |
| F_ | ð F0 240 | ñ F1 241 | ò F2 242 | ó F3 243 | ô F4 244 | õ F5 245 | ö F6 246 | ÷ F7 247 | ø F8 248 | ù F9 249 | ú FA 250 | û FB 251 | ü FC 252 | ý FD 253 | þ FE 254 | ÿ FF 255 |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |

Las celdas sombreadas corresponden a caracteres de control no imprimibles. (SP) denota el espacio entre palabras, (NBSP) significa non-breaking space y (SHY) syllabe hyphen.