Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Sesión de laboratorio número 2

Llamadas al sistema y control de flujo

## Objetivos

- Consolidar los conocimientos sobre la codificación ASCII

- Hacer inventario de instrucciones de bifurcación del RISC-V.

- Utilizar las instrucciones de bifurcación para implementar bucles y condicionales en ensamblador

- Entender los tres materiales con que se hace un programa en ensamblador (instrucciones, datos y llamadas al sistema).

- Conocer y hacer uso de las llamadas al sistema por medio de la instrucción máquina ecall.

## Bibliografía

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organization and Design. RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020.

- `RISC-V ABIs Specification, Document Version 1.0', Editors Kito Cheng y Jessica Clarke, RISC-V International, November 2022. <https://docs.riscv.org/reference/abi/v1.0/index.html>.

## Introducción teórica

### El código ASCII

El estándar Unicode actual, capaz de codificar textos de multitud de lenguas desde 1991, tiene un precedente en el estándar americano ASCII (American Standard Code for Information Interchange) definido en 1963 y que puede verse en la Tabla 1. El estándar ASCII evolucionó posteriormente para ajustarse mejor a las necesidades de almacenamiento y comunicaciones digitales cambiantes.

Entre las características de las primeras versiones de ASCII conviene destacar:

- Codificaba los caracteres en 7 bits, para poder añadir un bit adicional de paridad que completara los 8 bits que se almacenaban o se transmitían.

- De los 128 códigos posibles, reservaba los 32 primeros (del 0 al 31) y el último (127) para control, sin representar ningún carácter gráfico.

- Los 95 códigos restantes representaban letras, números y signos de puntuación, propios del alfabeto anglosajón. No consideraba, por tanto, la Ç, la Ñ ni las vocales acentuadas.

- Siguiendo el orden alfabético, las letras mayúsculas tienen códigos consecutivos. Igualmente pasa con las minúsculas. Así, ASCII(‘B’) = ASCII(‘A’) + 1; ASCII(‘d’) = ASCII(‘a’) + 3

- Los dígitos ‘0’ al ‘9’ también tienen códigos consecutivos. Por lo tanto, ASCII(‘7’) = ASCII(‘0’) + 7.

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0_ | NUL 00 0 | SOH 01 1 | STX 02 2 | ETX 03 3 | EOT 04 4 | ENQ 05 5 | ACK 06 6 | BEL 07 7 | BS 08 8 | HT 09 9 | LF 0A 10 | VT 0B 11 | FF 0C 12 | CR 0D 13 | SO 0E 14 | SI 0F 15 |
| 1_ | DLE 10 16 | DC1 11 17 | DC2 12 18 | DC3 13 19 | DC4 14 20 | NAK 15 21 | SYN 16 22 | ETB 17 23 | CAN 18 24 | EM 19 25 | SUB 1A 26 | ESC 1B 27 | FS 1C 28 | GS 1D 29 | RS 1E 30 | US 1F 31 |
| 2_ | (SP) 20 32 | ! 21 33 | " 22 34 | # 23 35 | $ 24 36 | % 25 37 | & 26 38 | ' 27 39 | ( 28 40 | ) 29 41 | * 2A 42 | + 2B 43 | , 2C 44 | - 2D 45 | . 2E 46 | / 2F 47 |
| 3_ | 0 30 48 | 1 31 49 | 2 32 50 | 3 33 51 | 4 34 52 | 5 35 53 | 6 36 54 | 7 37 55 | 8 38 56 | 9 39 57 | : 3A 58 | ; 3B 59 | < 3C 60 | = 3D 61 | > 3E 62 | ? 3F 63 |
| 4_ | @ 40 64 | A 41 65 | B 42 66 | C 43 67 | D 44 68 | E 45 69 | F 46 70 | G 47 71 | H 48 72 | I 49 73 | J 4A 74 | K 4B 75 | L 4C 76 | M 4D 77 | N 4E 78 | O 4F 79 |
| 5_ | P 50 80 | Q 51 81 | R 52 82 | S 53 83 | T 54 84 | U 55 85 | V 56 86 | W 57 87 | X 58 88 | Y 59 89 | Z 5A 90 | [ 5B 91 | \ 5C 92 | ] 5D 93 | ^ 5E 94 | _ 5F 95 |
| 6_ | ` 60 96 | a 61 97 | b 62 98 | c 63 99 | d 64 100 | e 65 101 | f 66 102 | g 67 103 | h 68 104 | i 69 105 | j 6A 106 | k 6B 107 | l 6C 108 | m 6D 109 | n 6E 110 | o 6F 111 |
| 7_ | p 70 112 | q 71 113 | r 72 114 | s 73 115 | t 74 116 | u 75 117 | v 76 118 | w 77 119 | x 78 120 | y 79 121 | z 7A 122 | { 7B 123 | ¦ 7C 124 | } 7D 125 | ~ 7E 126 | DEL 7F 127 |

Tabla 1. Código ASCII de 7 bits. Las 33 celdas sombreadas corresponden a caracteres de control no imprimibles. (SP) denota el espacio entre palabras.

Posteriormente, ASCII se extendió a 8 bits y se estandarizó como ISO/IEC_8859. Los 128 nuevos códigos incluyen 32 caracteres de control; los 96 restantes representan letras y signos de puntuación. El nuevo estándar definió diferentes partes o variantes regionales, y por eso en Europa Occidental se utiliza la parte IEC_8859-1, también llamada latin1 El Anexo I. Codificación ASCII  (ISO/IEC 8859-1) muestra la codificación completa de esta tabla. Actualmente está integrada en el estándar Unicode.

### Las llamadas al sistema en RISC-V implementadas en Ripes

Los computadores disponen de un sistema operativo que ofrece un catálogo de system calls o system functions. Con ellas, los procesos pueden acceder de manera segura y eficiente a los recursos compartidos del computador: el procesador, la memoria principal y los periféricos. En el bloque de la asignatura referente a la entrada/salida, estudiaremos algunos detalles de implementación.

El simulador dispone la consola como periférico de texto que utiliza el estándar ISO/IEC 8859-1 para codificar los caracteres.

En Ripes, las llamadas al sistema se invocan mediante la instrucción ecall. Cada llamada o función se distingue por un índice único que la identifica, acepta una serie de argumentos (dependiendo del índice) y devuelve un posible resultado. En la práctica 1 ya vimos un primer ejemplo del uso de una llamada al sistema para imprimir un valor en la consola. El catálogo de funciones del sistema simulado en Ripes se encuentra en el Anexo II. Llamadas al sistema de Ripes (2.2.0) de este enunciado. Empezaremos con las tres funciones referidas en la Tabla 2. El índice que las identifica se coloca en el registro a7 y algunas llamadas toman como parámetro el contenido del registro a0:

| Nombre | a7 | Descripción | Argumentos | Equivalente en C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| print_int | 1 | Imprime el valor de un entero | a0 = entero a imprimir | printf("%d", a0); |
| exit | 10 | Fin de proceso | — | exit(0); |
| print_char | 11 | Imprime un carácter | a0 = carácter a imprimir | printf("%c", a0) |

Tabla 2. Funciones del sistema que deben utilizarse en esta práctica.

A continuación, se ilustra con un ejemplo el mecanismo de llamada al sistema. El siguiente código lee un valor de la dirección de memoria etiquetada con como num y lo escribe por consola:

.data
num: .word 65

.text

la s0,num      # carga la dirección del número en s0
  lw s1,0(s0)    # lee el número desde memoria

mv a0,s1       # copia el número en a0

li a7,1        # código de print_int
  ecall          # llamada al sistema

li a7,11       # código de print_char

ecall          # llamada al sistema

li a7,10       # código de exit

ecall          # llamada al sistema

¿Qué se muestra en la consola de Ripes como resultado de ejecutar este programa?

Aparece el número 65 (valor almacenado en memoria) junto con la letra ASCII correspondiente a este código: A.

La función print_char no realiza ningún cambio de formato. Esto es, print_char imprime en la consola el código que recibe en a0. En cambio, print_int transforma el entero que recibe en a0 en el carácter ASCII correspondiente, legible por los humanos.

### ¿No existen llamadas para entrada de caracteres y valores numéricos?

Al contrario que otros simuladores, Ripes no permite leer un simple carácter o un número desde la consola usando una llamada al sistema. Para este propósito, hay que utilizar una llamada al sistema para leer una cadena de caracteres y, a partir de esta, convertir el resultado al dato requerido. En esta práctica veremos dos simples ejemplos, pero seguiremos trabajando con estas operaciones en la próxima práctica para ampliar su funcionalidad.

#### Ejercicio 1: Lectura de un carácter

En RISC-V, la llamada al sistema read (código 63) permite leer una cadena de caracteres desde un descriptor de fichero (concepto estudiado en Sistemas Operativos). Veamos cómo podemos utilizar esta llamada para leer un solo carácter limitando la longitud del valor leído. Posteriormente podemos imprimirlo en pantalla con la llamada al sistema print_char.

.data

buffer:

.byte 0          # Reservamos un byte en memoria, inicializado a 0

.text

li a7,63       # código de read

li a0,0        # descriptor (en nuestro caso 0=teclado)

la a1,buffer   # dirección de memoria donde almacenar el dato leído

li a2,1        # leer una cadena de longitud 1

ecall          # llamada al sistema

lbu a0,0(a1)

li a7,11       # print_char

ecall

li a7,10       # exit

ecall

Carga y ejecuta el código ¿Qué hace el código presentado? Identifica las llamadas al sistema que utiliza.

Sin mostrar nada, se espera a que se pulse un carácter + intro y se vuelve escribir en pantalla el mismo carácter: ecall 63 (read), ecall 7 (print_char) y ecall 10 (exit 0).

¿Puede mostrar los últimos caracteres de la tabla ASCII (Tabla 1)?

Los dos últimos no. REVISAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

¿Soporta la codificación extendida 8859–1” , véase Anexo I. Codificación ASCII  (ISO/IEC 8859-1)?

No ←  probar a mostrar caracteres con un ordinal > 127,  REVISAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#### Ejercicio 2: Lectura de un entero de una cifra

Insistiendo en que interactuamos con un terminal de texto, veamos cómo podemos leer un número de una cifra (dígito decimal)mediante la llamada al sistema read y sumarle 1 a ese valor, aprovechando la teoría de la tabla de códigos ASCII.

# Llegir un valor numèric d'una cifra

.data

buffer:

.byte 0          # Reservamos un byte en memoria, inicializado a 0

.text

li a7,63       # código de read

li a0,0        # descriptor (en nuestro caso 0=teclado)

la a1,buffer   # dirección de memoria donde almacenar el dato leído

li a2,1        # leer una cadena de longitud 1

ecall          # llamada al sistema

# Convertir el dígito leído a entero

la t0,buffer   # t0 apunta a la dirección de buffer

lb t1,0(t0)    # t1 = carácter ASCII leído (p.e. '3' es 51 en ASCII)

addi t1,t1,-48 # Restamos 0 (código ASCII de '0') para obtener

# el valor real del número leído

addi t1,t1,1   # t1 = t1+1

mv a0, t1

li a7,1       # print_int

ecall

li a7, 10      # exit

ecall

Carga y ejecuta el código ¿Qué hace el código presentado? Identifica las llamadas al sistema que utiliza.

Sin mostrar nada, se espera a que se escriba un valor numérico de una sola cifra y se vuelve a escribir en pantalla valor decimal siguiente: ecall 63 (read),  ecall 1 (print_int) y  ecall 10 (exit 0).

¿Cómo convierte de una entrada de texto a un valor numérico?

Restando el código ASCII del número leído del código ASCII del carácter ‘0’.

¿Qué pasa si escribe el “número” 10?  ¿Qué se obtiene como resultado y por qué?

Como se lee un número de un solo dígito decimal, se entiende que se ha introducido el valor 1 y se muestra el siguiente: 2.

### Control de flujo de ejecución en ensamblador del RISC-V

Las instrucciones de salto condicional, junto a ciertas instrucciones aritméticas, permiten construir las estructuras condicionales e iterativas.

A bajo nivel, podemos distinguir entre:

- Saltos incondicionales del tipo seguir en la dirección, donde dirección señala la instrucción que se ejecutará a continuación: El juego de instrucciones RISC-V dispone de la pseudoinstrucción j eti, que se traduce en la instrucción jal x0,eti.

- Saltos condicionales, también llamados bifurcaciones, del tipo si (condición) seguir en la dirección donde dirección señala la instrucción que se ejecutará en el caso de que la condición se cumpla. En RISC-V, tenemos cuatro instrucciones de salto condicional, correspondientes a las condiciones =, ≠, < y ≥, tal y como se muestra en la Tabla 3.

| beq rs1,rs2,A | blt rs1,rs2,A | bltu rs1,rs2,A |
| --- | --- | --- |
| rs1 = rs2 | rs1 < rs2 | rs1 < rs2 |
| bne rs1,rs2,A | bge rs1,rs2,A | bgeu rs1,rs2,A |
| rs1 ≠ rs2 | rs1 ≥ rs2 | rs1 ≥ rs2 |

Tabla 3. Instrucciones de bifurcación del RISC-V. bltu y bgeu son las versiones de blt y bge para números sin signo.

Además, existe un conjunto adicional de pseudoinstrucciones de salto condicional, que se muestran en la Tabla 4 y la Tabla 5.

| bgt rs1,rs2,A | ble rs1,rs2,A | bleu rs1,rs2,A |
| --- | --- | --- |
| rs1 > rs2 | rs1 ≤ rs2 | rs1 ≤ rs2 |
|  | bgt rs1,rs2,A | bgtu rs1,rs2,A |
|  | rs1 > rs2 | rs1 > rs2 |

Tabla 4. Pseudoinstrucciones de bifurcación de RISC-V, con comparaciones entre registros.

| beqz rs1,A | bgtz rs1,A | bltz rs1,A |
| --- | --- | --- |
| rs1 = 0 | rs1 > 0 | rs1 < 0 |
| bnez rs1,A | blez rs1,A | bgez rs1,A |
| rs1 ≠ 0 | rs1 ≤ 0 | rs1 ≥ 0 |

Tabla 5. Pseudoinstrucciones de bifurcación de RISC-V, con comparación con 0.

Este surtido de condiciones puede ampliarse con ayuda de la instrucción aritmética slt (set on less than) y las instrucciones relacionadas que se estudiarán en el tema de aritmética de enteros.

La Tabla 6 muestra la traducción de las pseudoinstrucciones de salto condicional de RISC-V en instrucciones máquina:

| Pseudoinstrucción | Instrucción máquina | Condición |
| --- | --- | --- |
| blez rs, A‍ | bge x0, rs, A | rs ≤ 0 |
| ‍beqz rs A | beq rs1, x0, A | rs == 0 |

Tabla 6. Traducción de las pseudoinstrucciones blez y beqz en instrucciones de RISC-V.

Con estas instrucciones pueden construirse estructuras condicionales e iterativas equivalentes a las escritas en alto nivel. Pero, al revés que en aquellos, en ocasiones utilizaremos la expresión negada y, en otras, decrementaremos el índice en lugar de incrementarlo. Por ejemplo, si hay un bloque de instrucciones I1, I2,… que sólo han de ejecutarse si el contenido de un registro t0 es negativo, se puede utilizar una bifurcación que salte si se da la condición contraria (t0 ≥ 0):

bgez t0,L
	I1
	I2
	…
L:

Para iterar n veces un bloque de instrucciones I1, I2,…, se puede utilizar un registro t0 y escribir:

li t0,n
loop:	I1
	I2
	…
	addi t0,t0,-1
	bgtz t0,loop

En el Anexo III. Control de flujo puede consultarse un cuadro con la traducción de diversas estructuras de control de flujo.

### Ejercicio 3: El bucle infinito

Observa el código contenido en el fichero forever.s (Figura 1). Antes de simularlo, prueba a entenderlo. El programa se limita a leer de memoria números enteros (de un dígito decimal cada uno de ellos) y sumarlos.

- Busca en el código las tres llamadas al sistema utilizadas en el programa e identifica qué hacen y cómo se utilizan.

Para ello debes buscar el uso de a7 para seleccionar la función en todos los casos y el uso de a0 para proporcionar el argumento de print_int y print_char.

- Observa que hay un bucle. ¿Cuál es la primera instrucción del bucle? ¿Y la última?

lw s1,0(t0) y j loop.

| .data vector: .word 1,2,3,4,5,6,7,8,9 .text li s0,0 la t0,vector loop: lw s1,0(t0) addi t0,t0,4 add s0,s0,s1 li a7,1 mv a0,s1 ecall li a7,11 li a0,10 ecall j loop li a7,10 ecall | int vector[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}; s0 = 0; t0 = 0; do { s1 = vector[t0]; t0++; s0 = s0 + s1; print_int(s0); print_char(‘\n’); } while (true); exit(); |
| --- | --- |
| Figura 1. Código fuente y pseudocódigo de forever.s, el primer ejercicio de la práctica. Observa que el bucle es infinito y que el flujo de ejecución nunca llega a las últimas instrucciones (li, ecall). |  |

- ¿Qué hace cada iteración del bucle? ¿Podrías explicar cada instrucción y cada pseudoinstrucción que lo compone?

li s0, 0				addi x8 x0 0

la t0, vector		auipc x5 0x10000

addi x5 x5 -4

lw, s1, 0(t0)		lw x9 0 x5

addi t0, t0, 4,		addi x5 x5 4

add s0, s0, 		add x8 x8 x9

lia a7, 1				addi x17 x0 1

mv a0, s1				addi x10 x9 0

ecall				ecall

li a7,11				addi x17 x0 11

lia a0,10 				addi x10 x0 10

ecall				ecall

j loop				jal x0 -36 <loop>

li a7, 10				addi x17 x0 10

ecall				ecall

Carga ahora el programa en el simulador.

- ¿Cómo se ha traducido la línea j loop?

j loop				jal x0 -36 <loop>

- ¿Sabes ejecutar el programa completo? Hazlo. Mientras se ejecuta, visualiza los valores que se imprimen en la consola.

Solución: Si se ejecuta con Run (F8) no da tiempo de ver que escribe los valores del vector y sigue más allá del mismo escribiendo ceros.

Si se ejecuta con Auto-Clock (F6) da tiempo de ver lo que  sucede  y se puede detener.

Véase la captura donde se observa el ejemplo de forever (bucle infinito):  código en ejecución con Auto-Clock (arriba)) y salida en la consola de Ripes (abajo).

### Ejercicio 4: Limitando el bucle

En este ejercicio has de conseguir que el bucle se detenga cuando el programa encuentra un valor 0 en el vector de números a sumar. La detención se consigue añadiendo al bucle un salto condicional a las instrucciones que implementan la llamada exit. Parte del código de forever.s y guarda el código modificado en el archivo break.s:

int vector[] = {1,2,3,4,0,6,7,8,9}; s0 = 0; t0 = 0; do { s1 = vector[t0]; t0++; if (s1==0) break;  s0 = s0 + s1; print_int(s0); print_char(‘\n’); } while (true); exit();

Figura 2. Pseudocódigo de break.s (ejercicio 2), resultante de añadir la línea marcada con  al pseudocódigo de forever.s (ejercicio 1).

- Has de añadir una etiqueta al final del bucle y saltar a ella si s1 es cero. Escoge un nombre apropiado para la etiqueta (fin, salida, etc). ¿Tiene claro dónde colocarla?

- Añade la instrucción de salto. ¿Tienes claro cuál?

- Comprueba con el simulador que el código es correcto y que el programa se detiene al encontrar un 0.

- Cuando acaba la ejecución, ¿qué valen los registros s0 y s1? ¿Y el PC?

Solución:

### Ejercicio 5: El bucle y el contador

Has de mejorar la comunicación de break.s con el usuario. Tienes que contar el número de sumandos conforme avanza e imprimir la suma y el número de sumandos al final. Se trata de conseguir el siguiente diálogo por pantalla:

| int vector[] = {-1,2,-3,4,0,6,-7,8,-9}; s0 = 0; s2 = 1; t0 = 0; do { s1 = vector[t0]; t0++; print_int(s2); print_char(‘>’); print_int(s1); print_char(‘\n’); if (s1==0) break; s2++; s0 = s0 + s1; } while (true); print_char(‘=’); print_int(s0); print_char(‘\n’); print_char(‘n’); print_char(‘=’); print_int(s2); print_char(‘\n’); exit(); | 1>-1 2>2 3>-3 4>4 5>0 =2 n=4 |
| --- | --- |
| Figura 3. Pseudocódigo y ejemplo de ejecución de counter.s. El programa lee enteros del vector hasta que encuentra un 0 y mantiene en s2 la cantidad de sumandos leídos. Hasta el final no muestra la suma acumulada. |  |

- Parte del código de break.s, modifícalo y guarda el nuevo código en counter.s.

- Añade las instrucciones que inicializan, incrementan e imprimen el valor de s1.

- Saca fuera del bucle las instrucciones que imprimen el valor de s0 y completa el código final.

- Prueba el código resultante.

Solución:

### Ejercicio 6: Códigos ASCII en la consola

Considera el bucle que en alto nivel se expresa como:

for (s0=32; s0<127; s0=s0+1) {...}

En ensamblador y pseudocódigo se puede expresar así:

| li s0,32 li s1,127 loop: ... ... addi s0,s0,1 blt s0,s1,loop | s0=32; do { ... ... s0 = s0+1; } while (s0<127); |
| --- | --- |
| Figura 1. El bucle for del ejercicio 4 utiliza un contador (s0) que se incrementa al final de cada iteración y un registro para el valor límite (s1=127). En este caso, la guarda es simple y se traduce en una única instrucción de salto condicional. |  |

El siguiente código ASCII-console.s imprime los caracteres gráficos del código ASCII clásico de 7 bits. En el bucle se omiten los códigos del 0 al 31 (sección C0 del estándar), el código 127 (DEL) y los caracteres extendidos del 128 al 255.

| li s0,32 li s1,127 loop: li a7,1 mv a0,s0 ecall li a7,11 li a0,9 ecall li a7,11 mv a0,s0 ecall li a7,11 li a0,10 ecall addi s0,s0,1 blt s0,s1,loop li a7,10 ecall | for (s0=32; s0<127; s0=s0+1){ print_int(s0); print_char(‘\t’); // Tabulador print_char(s0); print_char(‘\n’); // Salto de línea } exit(); |
| --- | --- |
| Figura 4. Código, pseudocódigo y salida por pantalla de ASCII-console.s. |  |

- Abre el archivo ASCII-console.s con un editor de textos y observa la estructura for que contiene. Comprueba el funcionamiento del programa con el simulador.

Parte de la salida mostrada por ASCII-console.s

- Observa el uso de los caracteres de control ‘\t’ (código 9) y ‘\n’ (código 10).

- ¿Cuál es el conjunto de caracteres representables por la consola? Cambia los límites del bucle para probar los códigos del 0 al 255. Ejecuta el código y observa el resultado.

Sí, admite todos los códigos de la tabla ISO-Latin 1.

- También por probar, modifica ASCII-console.s para que liste los caracteres en orden decreciente, del 126 al 32. Comprueba el código con el simulador.

- Modifica el código de ASCII-console.s (y guárdalo como ASCII-console-tab.s) para que tabule los códigos del 32 al 126 en la consola de la siguiente manera:

|  | s2=4; for (s0=32; s0<127; s0=s0+1){ s2 = s2–1; print_int(s0); print_char(‘\t’); print_char(s0); if (s2==0) s2 = 4; print_char(‘\n’); else print_char(‘\t’); } exit(); |
| --- | --- |
| Figura 5. Salida y pseudocódigo de ASCII-console-tab.s |  |

- Comprueba el código ASCII-console-tab.s.

Comprobación visual:

## Cuestiones diversas

Se trata de cuestiones de lápiz y papel, pero en algunos casos puede comprobarlas con el simulador.

- ¿Cuál será la salida del código siguiente (ASCII-for.s)?

.text

li s0,97      # 'a'

li s1,10

loop:

li a7, 11

mv a0,s0

ecall

addi s0,s0,1

addi s1,s1,-1

bgtz s1,loop

li a7,10

ecall

Solución:

¿Y si cambiara la línea li v0,11 por li v0,1?

Solución:

¿Y si cambiara la línea addi s0,s0,1 por addi s0,s0,-1?

Solución:

¿Y si cambiara la línea addi s1,s1,-1 por addi s1,s1,-2?

Solución:

- En el texto siguiente (echo.s), sustituye cada bif por una instrucción de bifurcación para que el código lea reiteradamente del teclado, haga eco de los caracteres leídos si son cifras y acabe cuando se pulsa la letra ‘f’

…

li s0,'0'
      li s1,'9'
      li s2,'f'
loop:
      li a7,63

li a0,buffer

li a1,1
      ecall     #Devuelve en a0 el carácter leído
      bif a0,s2,exit
      bif a0,s0,loop
      bif a0,s1,loop

      li a7,11
      ecall
      j loop
exit:
      li a7,10
      ecall

Solución: Se podría incluir un salto de línea después de leer el “eco” o el cursor se queda ahí.

- Si se precisara una pseudoinstrucción ca2 rd,rs1 que hiciera la operación rd = complemento_a_2(rs1), ¿cómo se traduciría? ¿Hay alguna pseudoinstrucción estándar del RISC-V equivalente a ca2?

La operación de complemento a dos (Ca2) es:

Ca2(rs1)= ~Ca1(rs1) + 1

que se puede escribir como

xori t0,t0,-1   # Ca1

addi t0,t0,1    # + 1

RISC-V dispone de la pseudoinstrucción estándar neg rd,rs1, que calcula el opuesto de rs y es equivalente a sub rd,zero,rs1. Como el opuesto de un número se obtiene mediante su complemento a dos, neg es la pseudoinstrucción equivalente a Ca2.

- ¿Puedes explicar la diferencia entre las llamadas print_char(100) y print_int(100)?

- ¿Y la diferencia entre print_char(‘A’) y print_int(‘A’)?

print_char(100) interpreta 100 como un ordinal de la tabla ASCII.

print_int (100) interpreta 100 como un número entero.

- La Tabla 6 contiene la traducción de dos de las pseudoinstrucciones de Tabla 5. ¿Cuál es la traducción de las  que faltan?

Solución:

| Pseudoinstrucción | Instrucción máquina | Condición |
| --- | --- | --- |
| ‍bgt rs1,rs2, A | blt rs2,rs1,A | rs1 > rs2 (con signo) |
| ‍ble rs1,rs2, A | bge rs2,rs1,A | rs1 ≤ rs2 (con signo) |
| ‍bgtu rs1,rs2, A | bltu rs2,rs1,A | rs1 > rs2 (sin signo) |
| ‍bleu rs1,rs2, A | bgeu rs2,rs1,A | rs1 ≤ rs2 (sin signo) |
| ‍ |  |  |
| bgtz rs,A‍ | blt x0,rs1,A | rs1 > 0 |
| blez rs,A‍ | bge x0,rs1,A | rs1 ≤ 0 |
| ‍beqz rs,A | beq rs1,x0,A | rs1 == 0 |
| ‍bnez rs,A | bne rs1,x0,A | rs1 != 0 |
| ‍bltz rs,A | blt rs1,x0,A | rs1 < 0 |
| ‍bgez rs,A | bge rs1,x0,A | rs1 ≥ 0 |

# Anexo I. Codificación ASCII  (ISO/IEC 8859-1)

Esta es la codificación utilizada por la consola y el teclado del simulador.

|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0_ | NUL 00 0 | SOH 01 1 | STX 02 2 | ETX 03 3 | EOT 04 4 | ENQ 05 5 | ACK 06 6 | BEL 07 7 | BS 08 8 | HT 09 9 | LF 0A 10 | VT 0B 11 | FF 0C 12 | CR 0D 13 | SO 0E 14 | SI 0F 15 |
| 1_ | DLE 10 16 | DC1 11 17 | DC2 12 18 | DC3 13 19 | DC4 14 20 | NAK 15 21 | SYN 16 22 | ETB 17 23 | CAN 18 24 | EM 19 25 | SUB 1A 26 | ESC 1B 27 | FS 1C 28 | GS 1D 29 | RS 1E 30 | US 1F 31 |
| 2_ | (SP) 20 32 | ! 21 33 | " 22 34 | # 23 35 | $ 24 36 | % 25 37 | & 26 38 | ' 27 39 | ( 28 40 | ) 29 41 | * 2A 42 | + 2B 43 | , 2C 44 | - 2D 45 | . 2E 46 | / 2F 47 |
| 3_ | 0 30 48 | 1 31 49 | 2 32 50 | 3 33 51 | 4 34 52 | 5 35 53 | 6 36 54 | 7 37 55 | 8 38 56 | 9 39 57 | : 3A 58 | ; 3B 59 | < 3C 60 | = 3D 61 | > 3E 62 | ? 3F 63 |
| 4_ | @ 40 64 | A 41 65 | B 42 66 | C 43 67 | D 44 68 | E 45 69 | F 46 70 | G 47 71 | H 48 72 | I 49 73 | J 4A 74 | K 4B 75 | L 4C 76 | M 4D 77 | N 4E 78 | O 4F 79 |
| 5_ | P 50 80 | Q 51 81 | R 52 82 | S 53 83 | T 54 84 | U 55 85 | V 56 86 | W 57 87 | X 58 88 | Y 59 89 | Z 5A 90 | [ 5B 91 | \ 5C 92 | ] 5D 93 | ^ 5E 94 | _ 5F 95 |
| 6_ | ` 60 96 | a 61 97 | b 62 98 | c 63 99 | d 64 100 | e 65 101 | f 66 102 | g 67 103 | h 68 104 | i 69 105 | j 6A 106 | k 6B 107 | l 6C 108 | m 6D 109 | n 6E 110 | o 6F 111 |
| 7_ | p 70 112 | q 71 113 | r 72 114 | s 73 115 | t 74 116 | u 75 117 | v 76 118 | w 77 119 | x 78 120 | y 79 121 | z 7A 122 | { 7B 123 | ¦ 7C 124 | } 7D 125 | ~ 7E 126 | DEL 7F 127 |
| 8_ | PAD 80 128 | HOP 81 129 | BPH 82 130 | NBH 83 131 | IND 84 132 | NEL 85 133 | SSA 86 134 | ESA 87 135 | HTS 88 136 | HTJ 89 137 | VTS 8A 138 | PLD 8B 139 | PLU 8C 140 | RI 8D 141 | SS2 8E 142 | SS3 8F 143 |
| 9_ | DCS 90 144 | PU1 91 145 | PU2 92 146 | STS 93 147 | CCH 94 148 | MW 95 149 | SPA 96 150 | EPA 97 151 | SOS 98 152 | SGCI 99 153 | SCI 9A 154 | CSI 9B 155 | ST 9C 156 | OSC 9D 157 | PM 9E 158 | APC 9F 159 |
| A_ | (NBSP) A0 160 | ¡ A1 161 | ¢ A2 162 | £ A3 163 | ¤ A4 164 | ¥ A5 165 | ¦ A6 166 | § A7 167 | ¨ A8 168 | © A9 169 | ª AA 170 | « AB 171 | ¬ AC 172 | (SHY) AD 173 | ® AE 174 | ¯ AF 175 |
| B_ | ° B0 176 | ± B1 177 | ² B2 178 | ³ B3 179 | ´ B4 180 | µ B5 181 | ¶ B6 182 | · B7 183 | ¸ B8 184 | ¹ B9 185 | º BA 186 | » BB 187 | ¼ BC 188 | ½ BD 189 | ¾ BE 190 | ¿ BF 191 |
| C_ | À C0 192 | Á C1 193 | Â C2 194 | Ã C3 195 | Ä C4 196 | Å C5 197 | Æ C6 198 | Ç C7 199 | È C8 200 | É C9 201 | Ê CA 202 | Ë CB 203 | Ì CC 204 | Í CD 255 | Î CE 206 | Ï CF 207 |
| D_ | Ð D0 208 | Ñ D1 209 | Ò D2 210 | Ó D3 211 | Ô D4 212 | Õ D5 213 | Ö D6 214 | × D7 215 | Ø D8 216 | Ù D9 217 | Ú DA 218 | Û DB 219 | Ü DC 220 | Ý DD 221 | Þ DE 222 | ß DF 223 |
| E_ | à E0 224 | á E1 225 | â E2 226 | ã E3 227 | ä E4 228 | å E5 229 | æ E6 230 | ç E7 231 | è E8 232 | é E9 233 | ê EA 234 | ë EB 235 | ì EC 236 | í ED 237 | î EE 238 | ï EF 239 |
| F_ | ð F0 240 | ñ F1 241 | ò F2 242 | ó F3 243 | ô F4 244 | õ F5 245 | ö F6 246 | ÷ F7 247 | ø F8 248 | ù F9 249 | ú FA 250 | û FB 251 | ü FC 252 | ý FD 253 | þ FE 254 | ÿ FF 255 |
|  | _0 | _1 | _2 | _3 | _4 | _5 | _6 | _7 | _8 | _9 | _A | _B | _C | _D | _E | _F |

Las celdas sombreadas corresponden a caracteres de control no imprimibles. (SP) denota el espacio entre palabras, (NBSP) significa non-breaking space y (SHY) syllabe hyphen.

# Anexo II. Llamadas al sistema de Ripes (2.2.0)

Ripes incluye dos conjuntos de llamadas al sistema (ecall). El primero contiene funciones básicas de consola heredadas de simuladores educativos tradicionales. El segundo grupo implementa llamadas de bajo nivel basadas en la interfaz estándar de POSIX/Linux para el manejo real de archivos y entrada/salida.

A continuación se detalla la lista completa de las ecall soportadas oficialmente en la rama Ripes 2.2: [1]

| Nombre | a7 | Descripción | Argumentos | Valor devuelto | Equivalente C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| print_int | 1 | Imprime (*) el valor de un entero | a0 = entero a imprimir | — | printf("%d",a0); |
| print_float | 2 | Imprime (*) el valor de un float | a0 = float a imprimir | — | printf("%f",a0); |
| print_string | 4 | Imprime una cadena de caracteres acabada en el carácter nulo ('\0') | a0 = puntero a la cadena | — | printf("%s",a0); |
| exit | 10 | Fin de proceso | — | — | exit(0); |
| print_char | 11 | Imprime un carácter | a0 = carácter a imprimir | — | printf("%c",a0) |
| print_hex | 34 | Imprime (*) el valor de un entero en hexadecimal | a0 = entero a imprimir | — | printf("%x",a0); |
| print_bin | 35 | Imprime (*) el valor de un entero en binario | a0 = entero a imprimir | — | printf("%b",a0); |
| print_unsigned | 36 | Imprime (*) el valor de un entero sin signo | a0 = entero a imprimir | — | printf("%u",a0); |
| ‍ |  |  |  |  |  |
| ‍getcwd | 17 | Imprime el directorio de trabajo actual en una variable | a0 = puntero a la cadena a1 = longitud máxima de la cadena | a0 = -1 si la ruta es más larga que la cadena | getcwd(a0, a1) |
| gettime | 30 | Obtener la hora actual en milisegundos (desde 1 de Enero de 1970 | -- | a0: parte baja (32 bits) a1: parte alta (32 bits) | gettime(a0, a1); |
| getcycles | 31 | Obtener el número de ciclos desde que se inició el programa | -- | a0: parte baja (32 bits) a1: parte alta (32 bits) | getcycles(a0, a1); |
| close | 57 | Cierra un descriptor de archivo abierto previamente. | a0: Descriptor del archivo (fd). | a0: 0 si se cerró con éxito, o -1 si hubo un error. | close( a0 );; |
| lseek | 62 | Reposiciona el puntero de lectura/escritura de un archivo. | a0: Descriptor (fd). a1: Desplazamiento (offset). a2: Origen (0: SEEK_SET, 1: SEEK_CUR, 2: SEEK_END). | a0: La posición resultante medida en bytes desde el inicio ó -1. | a0 = lseek(a0,, a1, a2) |
| read | 63 | Lee datos desde un descriptor de archivo o desde la entrada estándar (stdin). | a0: Descriptor (0 para teclado/stdin). a1: Puntero al búfer de memoria destino. a2: Tamaño máximo en bytes a leer. | a0: Número de bytes leídos realmente ó -1 en caso de error. | a0 = write(a0,, a1, a2) |
| write | 64 | Escribe datos en un descriptor de archivo o en la salida estándar (stdout). | a0: Descriptor (1 para pantalla/stdout). a1: Puntero al búfer de memoria de origen. a2: Número de bytes a escribir. | a0: Número de bytes escritos de manera efectiva, o -1. | a0 = write(a0,, a1, a2) |
| fstat | 80 | Obtiene información y metadatos sobre el estado de un archivo abierto. | a0: Descriptor (fd). a1: Puntero a una estructura de datos stat. | a0: 0 si tuvo éxito, o -1 en caso de error. | a0 = fstat(a0, a1); |
| exit 2 | 93 | Fin de proceso con un código de estado | a0 = código de estado | — | exit(a0); |
| brk | 214 | Cambia la asignación del espacio de datos (redimensiona dinámicamente el heap/montículo). | a0: Dirección de memoria del nuevo límite (break). | a0: 0 si tuvo éxito, -1 en caso de error | a0 = brk( 10 ) |
| open | 1024 | Abre o crea un archivo en el almacenamiento del sistema. | a0: Dirección de la cadena apra la ruta a1: Flags de acceso (0: Lectura, 1: Escritura, etc.). a2: Permisos del modo (opcional). | a0: El número de descriptor asignado (positivo), ó -1 si falla. | a0 = open( a0, a1, a2) |

# Anexo III. Control de flujo

## Ejemplos de control de flujo

En las siguientes propuestas de implementación de instrucciones de control de flujo en lenguaje ensamblador:

- El símbolo bif (cond) denota una bifurcación que salta si la condición cond se cumple. Los símbolos cond, cond1, etc., hacen referencia a las condiciones simples (= y ≠, < y   ≥) que relacionan dos valores. El asterisco indica condición contraria; por ejemplo, si cond = “>” tenemos cond* = “≤”.

- En la columna de alto nivel, los símbolos A, B, etc. indican sentencias simples o compuestas; en la columna de bajo nivel, los símbolos A, B, etc. representan los bloques de instrucciones equivalentes en ensamblador.

### Condicionales

| Alto nivel | Ensamblador |
| --- | --- |
| if (cond1) A; else if (cond2) B; else C; D; | if: bif (cond1*) elseif A j endif elseif: bif (cond2*) else B j endif else: C endif: D if: bif (cond1) then bif (cond2) elseif j else then: A j endif elseif: B j endif else: C endif: D |
| if (cond1 && cond2) A; B; | if: bif (cond1*) endif bif (cond2*) endif A endif: B |
| if (cond1¦¦cond2) A; B; | if: bif (cond1) then bif (cond2*) endif then: A endif: B if: bif (cond1*) endif bif (cond2*) endif A endif: B |

### Selectores

| Alto nivel | Ensamblador |
| --- | --- |
| switch (exp){ case X : A; break; case Y : case Z : B; break; default: C; } D; | bif (exp != X) caseY caseX: A j endSwitch caseY: bif (exp != Y) default caseZ: bif (exp != Z) default B j endSwitch default: C endSwitch: D bif (exp == X) caseX bif (exp == Y) caseY bif (exp == Z) caseZ j default caseX: A j endSwitch caseY: caseZ: B j endSwitch default: C endSwitch: D |

### Iteraciones

| Alto nivel | Ensamblador |
| --- | --- |
| while (cond) A; B; | while: bif (cond*) endwhile A j while endwhile B |
| do A; while (cond) B; | do: A bif (cond) do B |
| do A; if(cond1) continue; B; if(cond2) break; C; while (cond3) D; | do: A bif (cond1) while B bif (cond2) enddo C while: bif (cond3) do enddo: D |
| iterar n veces /* n>0 */ A; B; | li r,n loop: A addi r,r,-1 bgtz r,loop B |

Véase Supported Environment Calls <https://github.com/mortbopet/Ripes/blob/master/docs/ecalls.md>.

Véase en el menú Help | System calls.