Estructura de Computadores

Grado en Ingeniería Informática

Sesión de laboratorio número 5

Aritmética entera.

multiplicación y división

## Objetivos

- Entender el manejo de las operaciones de multiplicación y división de enteros.

- Medir el coste de ejecución de un programa que trabaja con operaciones de multiplicación y división de enteros.

## Bibliografía

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L., “Computer Organization and Design. RISC-V Edition: The Hardware-Software Interface,” 2ª edición, Ed. MK, 2020.

# Introducción

En esta práctica se trabaja con la aritmética entera del RISC-V. En particular, esta sesión de laboratorio se centra en el trabajo con las operaciones de multiplicación y división de números enteros. Para ello se plantea el diseño de un conjunto de subrutinas que manejan variables que representan la hora de un reloj.

# Codificación de un formato horario y su inicialización

En esta práctica vamos a trabajar con una variable que representa el estado de un reloj. Supondremos que el valor del reloj se expresa como una tripleta HH:MM:SS (horas, minutos y segundos). El rango de representación horaria abarca desde 00:00:00 hasta 23:59:59. A modo de ejemplo, el reloj puede contener valores horarios tales como 13:25:43, 00:10:53, 07:59:32, etcétera. En particular, el campo de horas puede contener los valores 0…23, el de minutos 0…59 y el de segundos 0…59. En consecuencia, valores como 43:90:21 o 128:40:298 no son válidos.

Para manejar este tipo de variables en el computador se utiliza una única palabra de memoria de 32 bits atendiendo a la distribución de campos que muestra la figura siguiente. Como se aprecia en la figura, cada elemento de la tripleta se codifica en un único byte y está situado en los bits de menor peso de este byte.

5                     0

13                  8

20               16

31                        24

hh

mm

ss

Ahora bien, considerando los valores horarios válidos, no todos los bits de los 32 que tiene la palabra se utilizan en la codificación del estado del reloj. Los bits no utilizados han sido señalados gráficamente con un tono de gris, y su valor, en principio, no está definido. En particular, el byte de mayor peso (bits 24…31) no se utiliza. El campo HH necesita 5 bits (25=32) ya que puede contener 24 valores distintos. Los campos MM y SS son de 6 bits (26=64) porque pueden contener 60 valores distintos.

# Ejercicios de laboratorio

### Ejercicio 1

Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué valor del reloj representa la palabra de bits 0x0017080A?

- ¿Qué valor del reloj representa la palabra de bits 0xF397C84A?

- Indica tres codificaciones distintas de la variable reloj para el valor horario 16:32:28.

### Ejercicio 2

Considera como punto de partida el programa en ensamblador contenido en el fichero reloj.s, disponible en Poliformat. A continuación referimos los elementos más significativos de la declaración de variables y del programa principal.

########################################################## # Segmento de datos ########################################################## .data reloj: .word 0 # HH:MM:SS ########################################################## # Segmento de código ########################################################## .text .globl __start __start: la a0,reloj jal ra,imprime_reloj salir: li a7,10 # Código de exit ecall

El programa dispone en memoria la variable reloj para almacenar una palabra de acuerdo con el formato horario que hemos descrito. La subrutina imprime_reloj imprime en pantalla el valor contenido en la variable horaria que se le pasa por referencia a través del registro a0. El programa acaba ejecutando la llamada al sistema exit.

Carga el fichero reloj.s y ejecútelo en el simulador. Tal y como está, el resultado mostrado en la consola debe ser el siguiente:

¿Por qué se ha impreso la hora 00:00:00?

### Ejercicio 3

Se quieren diseñar a continuación dos subrutinas que inicialicen la variable reloj. En primer lugar diseñaremos una subrutina para inicializar todos los campos del reloj con un valor concreto de horas, minutos y segundos. La siguiente tabla especifica su funcionamiento:

| Nombre | Argumentos de entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| inicializa_reloj | a0: dirección del reloj a1: HH:MM:SS | reloj = HH:MM:SS |

Por ejemplo, para inicializar el reloj con la hora 02:03:12 y ver el resultado en pantalla habrá que ejecutar el código:

la a0,reloj li a1,0x0002030C jal inicializa_reloj la a0,reloj jal imprime_reloj

El resultado de esta ejecución debe ser:

Implementa la subrutina inicializa_reloj.

### Ejercicio 4

Ahora se quiere diseñar una subrutina alternativa de inicialización del reloj con la siguiente especificación:

| Nombre | Argumentos de entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| inicializa_reloj_alt | a0: dirección del reloj a1: HH a2: MM a3: SS | reloj = HH:MM:SS |

Aunque el resultado de la subrutina es idéntico al de la subrutina inicializa_reloj que ya hemos diseñado, su funcionamiento es diferente. Ahora los tres campos del reloj se especifican como argumentos en tres registros distintos. Además, se quiere que en el diseño de esta nueva subrutina intervenga solamente una única instrucción de acceso a memoria. Esto significa que el código ha de construir la palabra de 32 bits que represente el valor HH:MM:SS y escribirla en memoria haciendo uso de una única instrucción. Esta construcción se puede hacer utilizando instrucciones lógicas y de desplazamiento.

Implementa la subrutina inicializa_reloj_alt.

### Ejercicio 5

Como ejercicio para casa se propone diseñar un conjunto de subrutinas para inicializar por separado cada uno de los campos de una variable reloj, según se especifica en la siguiente tabla:

| Nombre | Argumentos de entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| inicializa_reloj_hh | a0: dirección del reloj a1: HH | reloj.hh = HH |
| inicializa_reloj_mm | a0: dirección del reloj a1: MM | reloj.mm = MM |
| inicializa_reloj_ss | a0: dirección del reloj a1: SS | reloj.ss = SS |

Por ejemplo, para inicializar el campo MM del reloj con el valor 59 se hará:

la a0,reloj li a1,0x3B jal inicializa_reloj_mm

Intenta implementar el código de las tres subrutinas mencionadas: inicializa_reloj_hh, inicializa_reloj_mm e inicializa_reloj_ss.

### Ejercicio 6

En principio, un único valor de reloj HH:MM:SS puede codificarse de diferentes maneras según los valores que asignemos a los bits que no entran a formar parte de la codificación de los campos HH, MM y SS. Ahora queremos obligar a que todas las horas se representen de una única manera haciendo que los bits del reloj que no están definidos sean siempre cero. Por ejemplo, la hora 02:03:12 solamente se codifica como 0x0002030C, mientras que otras combinaciones como 0x6502030C, 0x89E203CC o 0xFFC2038C no están permitidas. ¿Cómo habrá que modificar la subrutina inicializa_reloj del ejercicio 4 para cumplir con esta condición?

### Ejercicio 7

La siguiente subrutina opera sobre una variable reloj cuya dirección se pasa como argumento en el registro a0 y con un valor X que se pasa en el byte menos significativo de a1. Explica razonadamente qué efecto produce la ejecución de la subrutina.

subrutina: lw t0,0(a0) li t1,0x00FFFF00 and t0,t0,t1 or t1,t0,a1 sw t1,0(a0) ret

# La multiplicación y la división de enteros y su coste temporal

Las operaciones de multiplicación y división de enteros se implementan en la arquitectura RISC-V mediante dos instrucciones máquina para enteros con signo, mul|mulh y div|rem, respectivamente, y mul|mulhu y divu|remu, para números sin signo. Para la multiplicación, mul calcula los 32 bits menos significativos del resultado, independientemente de que los operandos tengan signo o no. mulh y mulhu calculan en los dos casos los 32 bits más significativos, teniendo en cuenta el signo de los operandos.

Se considera que ha habido desbordamiento en la multiplicación cuando el resultado necesita más de 32 bits para ser representado, es decir, cuando el resultado es distinto de cero para mulhu. O cuando el resultado es distinto del bit de signo replicado 32 veces para mulh. La detección de este posible desbordamiento es responsabilidad del programador. Por otro lado, para la división, div devuelve el resto y rem el cociente. En la arquitectura del RISC-V R2000 la división por cero es una operación indefinida. Por lo tanto, es responsabilidad del programador comprobar que el divisor es diferente de cero antes de ejecutar una instrucción de división.

Veamos un ejemplo sencillo que ilustra todo lo que se acaba de exponer:

li t0, 18 # t0 = 18 li t1, 4 # t1 = 4 mul s0,t0,t1 # s0 = 18*4 =0x00000048 (32 bits menos significativos) mulh s1,t0,t1 # s1 = 0x00000000 (32 bits más significativos) div s0,t0, t1 # s0 = 18÷4 = 4 (cociente) rem s1,t0,t1 # s1 = 18%4 = 2 (resto)

El resultado de la multiplicación (18×4=72) cabe en el registro s0, así que en s1 tendremos el valor 0. En el caso de la división, el cociente (18÷4=4) se ha almacenado en s0 y el resto (18%4=2) en s1.

Una cuestión muy importante a tener en cuenta es la complejidad temporal de las operaciones de multiplicación y división de enteros. Las operaciones lógicas, de desplazamiento o aritméticas básicas como la suma o la resta se pueden ejecutar en un solo ciclo de reloj del procesador, pero no ocurre así con la multiplicación y la división. De estas dos últimas operaciones, la segunda es generalmente la que más tarda. El coste temporal exacto, sin embargo, depende de la implementación del procesador y, en algunas ocasiones concretas, del tamaño de los operandos. Para hacernos una idea, una operación de división puede tardar entre 35 y 80 ciclos de reloj, mientras que una operación de multiplicación tarda entre 5 y 32 ciclos de reloj. Si suponemos que la multiplicación tarda 20 ciclos y la división 70, podemos estimar el tiempo de ejecución del código anterior en 1+1+20+1+70+1+1=95 ciclos de reloj. Nótese que en este cálculo se ha tenido en cuenta que, dado que los valores de las constantes pueden codificarse con 16 bits, las pseudoinstrucciones li del código se pueden traducir por una única instrucción máquina de tipo inmediato (por ejemplo, li t0,18 se puede traducir en ori t0,zero,18).

### Ejercicio 8. La operación de multiplicación: conversión de HH:MM:SS a segundos

Se quiere diseñar una subrutina que convierte en segundos el valor de una variable reloj codificada mediante la tripleta con la forma HH:MM:SS. Por ejemplo, la hora 18:32:45 equivale a 66765 segundos; para el cálculo basta con hacer 18×3600+32×60+45=66765.

La subrutina se llama devuelve_reloj_en_s. Su especificación es la siguiente:

| Nombre | Argumentos de entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| devuelve_reloj_en_s | a0: dirección del reloj | a0: segundos |

El programa proporcionado inicialmente en el fichero reloj.s incluye la subrutina imprime_s para imprimir segundos (se pasan como argumento en a0). Por ejemplo, el código siguiente calcula en segundos la hora 18:32:45 e imprime el resultado:

la a0,reloj li a1,0x0012202D jal inicializa_reloj la a0,reloj jal devuelve_reloj_en_s # Esta subrutina devuelve el resultado en a0 jal imprime_s # Esta subrutina recibe el número a imprimir en a0

El resultado mostrado por pantalla es:

- Para leer de memoria por separado cada uno de los campos del reloj (HH, MM y SS) se puede usar una instrucción de lectura de byte. Razona si hay que utilizar lb (load byte) o lbu (load byte unsigned).

- Implementa la subrutina devuelve_reloj_en_s.

- ¿Cuántas instrucciones de multiplicación se ejecutan en la subrutina devuelve_reloj_en_s?

Ejercicio 9

Se quiere completar la subrutina devuelve_reloj_en_s con la detección de desbordamiento de la multiplicación. Dado que estamos trabajando con números positivos, hay que incluir las instrucciones necesarias para detectar si, después de llevar a cabo la operación de multiplicación, el resultado ocupa más de 32 bits. En este último caso, hay que saltar a la etiqueta salir para terminar la ejecución del programa. Indique las instrucciones necesarias para esta detección de desbordamiento.

Ejercicio 10

Supongamos que todas las instrucciones tardan un ciclo de reloj en ejecutarse y las de multiplicación tardan 20 ciclos. ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse el código de la subrutina de conversión a segundos?

Ejercicio 11. La operación de división: conversión de segundos a HH:MM:SS

En este ejercicio planteamos el problema inverso considerado en los ejercicios anteriores: Ahora se quiere inicializar el valor del reloj partiendo previamente de una cantidad determinada de segundos. Así, queremos diseñar una subrutina que, dado un número de segundos, inicialice el reloj con el valor correspondiente pero expresado en formato HH:MM:SS. Por ejemplo, un tiempo de 66765 segundos equivale al valor 18:32:45, es decir, 18 horas, 32 minutos y 45 segundos. Para pasar de segundos a HH:MM:SS hace falta dividir dos veces por la constante 60, según se ilustra en este caso concreto:

- 66765 segundos ÷ 60 = 1112 minutos (el resto son 45 segundos)

- 1112 minutos ÷ 60 = 18 horas (el resto son  32 minutos)

Así, SS corresponde al resto de la primera división, MM al resto de la segunda división y HH al cociente de la segunda división.

La subrutina que implementa esta inicialización se llamará inicializa_reloj_en_s. Su especificación es la siguiente:

| Nombre | Argumentos de entrada | Salida |
| --- | --- | --- |
| inicializa_reloj_en_s | a0: dirección del reloj a1: segundos | reloj = HH:MM:SS |

Por ejemplo, el código siguiente inicializa el reloj con la hora correspondiente a 66765 segundos e imprime el resultado:

la a0,reloj li a1,66765 jal inicializa_reloj_en_s la a0,reloj jal imprime_reloj

El resultado mostrado por pantalla es:

- Implementa el código de la subrutina inicializa_reloj_en_s.

- ¿Cuántas instrucciones de división se ejecutan en la subrutina inicializa_reloj_en_s?

- Supongamos que todas las instrucciones tardan un ciclo de reloj en ejecutarse mientras que las de división tardan 70 ciclos. ¿Cuál será el tiempo que tarda la ejecución del código de la subrutina inicializa_reloj_en_s?

- Se quieren evitar posibles errores en la operación de división haciendo que, antes de que se pueda producir una división por cero, la subrutina lo detecte y salte a la etiqueta salir para terminar la ejecución del programa. Indique las instrucciones necesarias para llevar a cabo esta detección de la división por cero.